湖南九嶷职业技术学院汽车检测与维修技术专业学生专业技能考核题库

题库的内容分为专业基本技能、汽车维护技能和故障诊断与排除技能三个部分。其中， 专业基本技能分汽车发动机、汽车底盘、汽车电器三个模块，作业内容为各总成或组件拆装、零部件检测；汽车维护技能以 40000Km 以内（含 40000Km）的维护作业内容为主；故障诊断与排除技能主要包括发动机电控系统、底盘系统、空调系统、雨刮清洁装置等系统的故障诊断与排除作业。

模块一、专业基本技能模块

1-1：气缸盖拆装与检测

- 任务描述：在发动机拆装台架上，拆卸发动机气缸盖螺栓，将发动机气缸盖从发动机总成上拆除； 在工作台上对气缸盖下平面的平面度进行检测，根据检测结果提出维修方案；然后将气缸盖装配到发动机缸体上。

- 实施条件：考点提供考试用发动机的维修手册、工具车（配备常用工具）、扭力板手、刀口直尺、厚薄规。进入考试程序后，考生准备考试所需的工具仪器设备，将考试相应内容记录在工单上，整理场地后结束考试。

- 考核时限：30 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《气缸盖拆装与检测》评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明否决 |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序， 立即终止考试，此题计 0 分 |
| 2 | 安全文明生产 | 20 分 | - 不穿工作服扣 1 分、不穿工作鞋扣 1 分、不戴工作帽扣 1 分 - 拆装前不检查发动机台架锁止情况（含被考官提醒），每次扣 3 分 - 工量具与零件混放、或摆放凌乱，每次每处扣 1 分 - 工量具或零件随意摆放在地上，每次扣 1 分 - 油、水洒落在地面或零部件表面或车漆表面未及时清理，每次扣 1 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 3 | 工量具准备 | 5 分 | - 工量具每少准备 1 件扣 1 分 - 工量具选择不当，每次扣 2 分 |
| 4 | 维修手册使用 | 10 分 | 每查错一个数据或漏查 1 个数据扣 3 分，根据工单填写情况对照维修手册标准值评分 |
| 5 | 气缸盖的拆卸 | 15 分 | - 未使用扭力扳手旋松螺栓扣 3 分 - 拆卸气缸盖螺栓顺序每错一处扣 1 分 - 未分两次旋松气缸盖螺栓扣 2 分 - 工具、零件落地每次扣 2 分 |
| 6 | 气缸盖变形的检测 | 20 分 | - 未清洁检测部位扣 1 分 - 检测点不正确每个位置扣 1 分 - 量具未清洁扣 1 分 - 厚薄规使用不规范扣 2 分 - 测量数据不正确每个测点扣 1 分 - 最终结果不正确扣 2 分 - 不能判断检测结果扣 4 分 |
| 7 | 气缸盖的装配 | 25 分 | - 未检查气缸盖定位螺栓长度扣 3 分 - 未在气缸盖螺栓的螺纹和螺栓头下部涂一薄层机油扣 2 分 - 拧紧气缸盖螺栓顺序每错一处扣 1 分 - 未分次拧紧气缸盖螺栓扣 2 分 - 气缸盖螺栓未拧到规定扭力扣 5 分 |
|  |  |  | (6)工具、零件落地每次扣 2 分 |
| 8 | 维修记录 | 5 分 | - 维修记录字迹撩草扣 2 分 - 填写不完整，每项扣 1 分 |
| 9 | 合计 | 100 分 |  |

《气缸盖拆装与检测》操作工单

| 车型 |  |  | 发动机型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、准备工作 |  |  |  |  |
|  |  |  | 情况记录 |  |
| （1）工量具及仪器设备准备 |  |  |  |  |
| （2）维修手册准备 |  |  |  |  |
| （3）固定发动机拆装台架 |  |  |  |  |
| 二、操作过程 要求：会使用维修手册；能用正确的方法拆卸和装复气缸盖；能正确使用量具检测气缸盖下平面的平面度， 并判定检测结果。 |  |  |  |  |
| 气缸盖的拆卸 |  | 将气缸盖螺栓拆卸顺序填入下图中： |  |  |
| 气缸盖变形的检测 |  | - 测量结果： 第 1 次 （mm）; 第 2 次 （mm）; 第 3 次 （mm）; 第 4 次 （mm）; 第 5 次 （mm）; 第 6 次 （mm）; 最终测 量结果. 气缸盖下平面平面 度. - 查维修手册，该发动机气缸盖最大翘曲变形是 。 - 根据测量结果，提出维修方案: |
| 气缸盖的装配 |  | - 将气缸盖螺栓安装顺序填入下图中： - 查维修手册，气缸盖螺栓拧紧力矩为 。 |  |  |

1-2：气缸磨损检测

- 任务描述：在发动机台架上对考官指定的某一气缸进行磨损检测，测量出该气缸的圆度误差、圆柱度误差、最大磨损直径，并根据检测结果提出维修方案。

- 考点提供考试用发动机的维修手册、工具车（配备常用工具）、外径千分尺、游标卡尺、量缸表。进入考试程序后，考生准备考试所需的工具仪器设备，将考试相应内容记录在工单上，整理场地后结束考试。

- 考核时限 30 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《气缸磨损检测》评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明否决 |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序， 立即终止考试，此题计 0 分 |
| 2 | 安全文明生产 | 20 分 | - 不穿工作服扣 1 分、不穿工作鞋扣 1 分、不戴工作帽扣 1 分 - 拆装前不检查发动机台架锁止情况（含被考官提醒），每次扣 3 分 - 工量具与零件混放、或摆放凌乱，每次每处扣 1 分 - 工量具或零件随意摆放在地上，每次扣 1 分 - 油、水洒落在地面或零部件表面或车漆表面未及时清理，每次扣 1 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 3 | 工量具准备 | 5 分 | - 工量具每少准备 1 件扣 1 分 - 工量具选择不当，每次扣 2 分 - 未校验量具每次扣 2 分 |
| 4 | 维修手册使用 | 10 分 | 每查错一个数据或漏查 1 个数据扣 3 分，根据工单填写情况对照维修手册标准值评分 |
| 5 | 气缸圆度、圆柱度测量 | 30 分 | - 未清洁被测气缸扣 2 分 - 未清洁量具扣 2 分 - 不按被测气缸标准直径选择测量杆扣 3 分 - 安装量缸表时未使用千分尺扣 1 分；量缸表在千分尺上校零时 未留预压量扣 2 分 - 测量部位每错 1 处扣 1 分 - 不能找到气缸直径位置扣 5 分 - 测量数据每错 1 个扣 1 分 - 圆度误差、圆柱度误差计算每错一项扣 3 分 |
| 6 | 气缸最大磨损直径测量 | 30 分 | - 未清洁被测气缸扣 2 分 - 未清洁量具扣 2 分 - 不按被测气缸标准直径选择测量杆扣 2 分 - 安装量缸表时未使用千分尺扣 1 分；量缸表在千分尺上校零时 未留预压量扣 3 分 - 未能找到最大磨损直径扣 10 分 - 检测数据不正确扣 5 分 - 不能判断检测结果扣 5 分 |
| 7 | 维修记录 | 5 分 | - 维修记录字迹撩草扣 2 分 - 填写不完整，每项扣 1 分 |
| 8 | 合计 | 100 分 |  |

《气缸磨损检测》操作工单

| 车型 |  |  |  |  | 发动机型号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、准备工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 情况记录 |  |  |  |  |  |
| （1）工量具及仪器设备准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）维修手册准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）被测气缸体准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、操作过程 要求：会查阅维修手册；能正确使用量具完成气缸圆度、圆柱度误差的测量和气缸最大磨损直径的测量； 能根据测量结果提出维修方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校验量具 |  | 记录量具误差（不调整）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测部位 |  | 记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气缸圆度、圆柱度的检测 |  | 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 测量部位 | A 向（mm） |  | B 向（mm） |  | 圆度误差 | 圆柱度误差 |  |
|  |  |  | 上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |
| 气缸最大磨损直径检测 |  | 检测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、维修结论： - 查维修手册，该发动机气缸的标准直径是 ；维修标准是 。 - 根据检测结果，提出维修方案（确定气缸修理尺寸级别）: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1-3：活塞环“三隙”检测

- 任务描述：考生用专用工具将活塞环从活塞上取下，按要求对活塞环的端隙、侧隙进行检测，并根据检测结果提出维修方案；同时口述活塞环背隙的检测方法并记录。

- 实施条件：考点提供考试用发动机的维修手册、工具车（配备常用工具）、活塞环拆装钳、游标卡尺、厚薄规。考生准备考试所需的工具仪器设备，将考试相应内容记录在工单上，整理场地后结束考试。

- 考核时限 30 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《活塞环“三隙”检测》评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明否决 |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序， 立即终止考试，此题计 0 分 |
| 2 | 安全文明生产 | 20 分 | - 不穿工作服扣 1 分、不穿工作鞋扣 1 分、不戴工作帽扣 1 分 - 拆装前不检查发动机台架锁止情况（含被考官提醒），每次扣 3 |
|  |  |  | 分 - 工量具与零件混放、或摆放凌乱，每次每处扣 1 分 - 工量具或零件随意摆放在地上，每次扣 1 分 - 油、水洒落在地面或零部件表面或车漆表面未及时清理，每次扣 1 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 3 | 工量具准备 | 5 分 | - 工量具每少准备 1 件扣 1 分 - 工量具选择不当，每次扣 2 分 - 未校验量具每次扣 2 分 |
| 4 | 维修手册使用 | 10 分 | 每查错一个数据或漏查 1 个数据扣 3 分，根据工单填写情况对照维修手册标准值评分 |
| 5 | 活塞环的拆卸 | 10 分 | - 未使用活塞环拆装钳进行拆卸每次扣 2 分 - 拆卸顺序错误每次扣 2 分 - 活塞环拆装钳使用不正确扣 2 分 - 每少拆一道环扣 2 分 |
| 6 | 活塞环端隙测量 | 20 分 | - 未清洁气缸扣 1 分；未清洁被测活塞环扣 1 分 - 活塞环放入气缸中的位置错误扣 5 分 - 未清洁量具扣 1 分，量具使用不正确扣 2 分 - 测量数据不正确每个扣 2 分 - 结果判断不正确扣 4 分 |
| 7 | 活塞环侧隙测量 | 20 分 | - 未清洁被测零件每个扣 1 分 - 未能将活塞环放入活塞环槽正确位置扣 5 分 - 量具未清洁扣 1 分，量具使用不正确扣 2 分 - 测量数据不正确每个扣 2 分 - 结果判断不正确扣 4 分 |
| 8 | 活塞环背隙测量 | 10 分 | 口述测量方法并填入记录表中，每漏述一个步骤扣 2 分 |
| 9 | 维修记录 | 5 分 | - 维修记录字迹撩草扣 2 分 - 填写不完整，每项扣 1 分 |
| 10 | 合计 | 100 分 |  |

《活塞环“三隙”检测》操作工单

| 车型 |  |  |  |  | 发动机型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、准备工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 情况记录 |  |  |  |
| （1）工量具及仪器设备准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）维修手册准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）被测工件准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、操作过程 要求：会查阅维修手册；能正确使用工、量具完成活塞环“三隙”的测量；能根据检测结果提出维修方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校验量具 |  | 记录： |  |  |  |  |  |  |
| 检测活塞环端隙、侧隙 |  | 检测结果： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 端隙 |  |  | 侧隙 |  |
|  |  |  | 第一道气环 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第二道气环 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 油环 |  |  |  |  |  |
| 口述活塞环背隙测量方法 |  | 记录测量步骤： |  |  |  |  |  |  |
| 三、维修结论： - 查维修手册，该发动机活塞环间隙的标准值为端隙：第一环 、第二环 、油环 ；侧隙：第一环 、第二环 、油环 。 - 根据测量结果，提出维修方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1-4：发动机配缸间隙检测

- 任务描述：考生分别测量发动机气缸直径和相配的活塞裙部直径，计算出配缸间隙，并根据检测结果提出维修方案。

- 实施条件：考点提供考试用发动机的维修手册、工具车（配备常用工具）、外径千分尺、游标卡尺、量缸表。进入考试程序后，考生准备考试所需的工具仪器设备，将考试相应内容记录在工单上，整理场地后结束考试。

- 考核时限 ：30 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《发动机配缸间隙检测》评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明否决 |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序， 立即终止考试，此题计 0 分 |
| 2 | 安全文明生产 | 20 分 | - 不穿工作服扣 1 分、不穿工作鞋扣 1 分、不戴工作帽扣 1 分 - 拆装前不检查发动机台架锁止情况（含被考官提醒），每次扣 3 分 - 工量具与零件混放、或摆放凌乱，每次每处扣 1 分 - 工量具或零件随意摆放在地上，每次扣 1 分 - 油、水洒落在地面或零部件表面或车漆表面未及时清理，每次扣 1 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 3 | 工量具准备 | 5 分 | - 工量具每少准备 1 件扣 1 分 - 工量具选择不当，每次扣 2 分 - 未校验量具每次扣 2 分 |
| 4 | 维修手册使用 | 10 分 | 每查错一个数据或漏查 1 个数据扣 3 分，根据工单填写情况对照维修手册标准值评分 |
| 5 | 活塞裙部直径测量 | 20 分 | - 未使用千分尺测量此项不得分 - 未清洁活塞裙部扣 3 分 - 未清洁量具扣 2 分 - 测量部位不正确扣 5 分 |
|  |  |  | - 量具使用错误扣 5 分 - 测量数据不正确扣 5 分 |
| 6 | 气缸直径测量 | 35 分 | - 未清洁被测气缸扣 3 分 - 未清洁量具扣 2 分 - 不按被测气缸标准直径选择测量杆扣 5 分 - 安装量缸表时未使用千分尺扣 2 分；量缸表在千分尺上校零时未 留预压量扣 5 分 - 测量部位不正确扣 3 分 - 不能找到气缸直径位置扣 5 分 - 测量数据不正确扣 5 分 - 结果判定不正确扣 5 分 |
| 7 | 计算配缸间隙 | 5 分 | 计算错误扣 5 分 |
| 8 | 维修记录 | 5 分 | - 维修记录字迹撩草扣 2 分 - 填写不完整，每项扣 1 分 |
| 9 | 合计 | 100 分 |  |

《发动机配缸间隙检测》操作工单

| 车型 |  |  | 发动机型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、准备工作 |  |  |  |  |
|  |  |  | 情况记录 |  |
| （1）工量具及仪器设备准备 |  |  |  |  |
| （2）维修手册准备 |  |  |  |  |
| （3）被测气缸体、活塞的准备 |  |  |  |  |
| 二、操作过程 要求：会查阅维修手册；能正确使用量具完成发动机配缸间隙的测量，并根据测量结果提出维修方案。 |  |  |  |  |
| 校验量具 |  | 量具误差记录： |  |  |
| 活塞裙部直径测量 |  | 测量部位： 检测结果： |  |  |
| 气缸直径测量 |  | 测量部位： 检测结果： |  |  |
| 配缸间隙 |  | 计算结果： |  |  |
| 三、维修结论： - 查维修手册，该发动机标准配缸间隙是 ；最大间隙是 。 - 根据检测结果，提出维修方案。 |  |  |  |  |

1-5：曲轴拆装与检测

- 任务描述：在发动机拆装台架上拆卸主轴承盖螺栓，将发动机曲轴从气缸体中拆出，检查曲轴主轴颈和连杆轴颈的磨损情况；然后将曲轴装入发动机气缸体中，测量曲轴径向和轴向间隙，并根据检测结果提出维修方案。

- 实施条件：考点提供考试用发动机的维修手册、工具车（配备常用工具）、扭力板手、外径千分尺、磁性表座、百分表、塑料间隙规。进入考试程序后，考生准备考试所需的工具仪器设备，将考试相应内容记录在工单上，整理场地后结束考试。

- 考试时限： 40 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《曲轴拆装与检测》评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明否决 |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序， 立即终止考试，此题计 0 分 |
| 2 | 安全文明生产 | 20 分 | - 不穿工作服扣 1 分、不穿工作鞋扣 1 分、不戴工作帽扣 1 分 - 拆装前不检查发动机台架锁止情况（含被考官提醒），每次扣 3 分 - 工量具与零件混放、或摆放凌乱，每次每处扣 1 分 - 工量具或零件随意摆放在地上，每次扣 1 分 - 油、水洒落在地面或零部件表面或车漆表面未及时清理，每次扣 1 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 3 | 工量具准备 | 5 分 | - 工量具每少准备 1 件扣 1 分 - 工量具选择不当，每次扣 2 分 - 未校验量具每次扣 2 分 |
| 4 | 维修手册使用 | 10 分 | 每查错一个数据或漏查 1 个数据扣 3 分，根据工单填写情况对照维 修手册标准值评分 |
| 5 | 拆卸曲轴 | 10 分 | - 未使用扭力板手松开主轴承座盖螺栓扣 1 分 - 主轴承座盖拆卸顺序不正确每个扣 1 分 - 未查看或标记零件记号每个扣 1 分 - 零件摆放不整齐扣 1 分 |
| 6 | 检查主轴颈和连杆轴颈磨损情况 | 20 分 | - 未选用千分尺测量该大项目不得分 - 未清洁零件扣 1 分；未清洁量具扣 1 分 - 未在圆周两个相互垂直的方向进行测量每少测一个方向扣 2 分 - 未避开油孔位置测量扣 5 分 - 量具使用不正确扣 5 分 - 测量数据不正确扣 2 分 |
| 7 | 检查曲轴轴向间隙 | 15 分 | - 未能正确安装曲轴轴承每个扣 1 分 - 曲轴止推片安装方向错误每片扣 1 分 - 主轴承盖安装顺序不正确扣 2 分 - 主轴承盖螺栓未达规定扭力扣 1 分 - 磁性百分表安装不正确扣 2 分 - 百分表未顶在曲轴前端精加工面扣 2 分 - 检测数据不正确扣 2 分 |
|  |  |  | (8)结果判断不正确扣 3 分 |
| 8 | 检查曲轴主轴承径向间隙 | 15 分 | - 未清洁轴颈表面扣 1 分 - 塑料间隙规放置不正确扣 3 分 - 未按规定力矩拧紧主轴承盖螺栓扣 4 分 - 测量过程中曲轴发生转动扣 2 分 - 检测数据不正确扣 2 分 - 结果判断不正确扣 3 分 |
| 9 | 维修记录 | 5 分 | - 维修记录字迹撩草扣 2 分 - 填写不完整，每项扣 1 分 |
| 10 | 合计 | 100 分 |  |

《曲轴拆装与检测》操作工单

| 车型 |  |  |  |  |  | 发动机型号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、准备工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 情况记录 |  |  |  |  |  |  |
| （1）工量具及仪器设备准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）维修手册准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）固定发动机拆装台架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、操作过程 要求：会查阅维修手册；能正确使用工具进行曲轴的拆装；能正确使用量具完成曲轴轴颈磨损、曲轴轴向和径向间隙的测量，并根据测量结果提出维修方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆卸曲轴 |  | 主轴承座拆卸顺序： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查主轴颈和连杆轴颈 |  | 测量数据： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第（ ）道 | 第一截面 |  |  | 第二截面 |  |  | 圆度误差 | 圆柱度误差 |  |
|  |  |  | 主轴颈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连杆轴颈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曲轴轴向间隙检测 |  | 检查结果： 调整方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曲轴主轴承径向间隙的检测与调整 |  | 检查结果： 调整方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、维修结论： - 查维修手册，该发动机曲轴径向间隙标准值为 。磨损极限值为 ；根据测量结果，提出维修方案。 - 查维修手册，该发动机曲轴轴向间隙标准值为 。磨损极限值为 ；根据测量结果，提出维修方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1-6：气门组拆装

- 任务描述：在工作台上从已拆除气门传动组零件的气缸盖上拆卸 1 个进气门和 1 个排气门，识别气门组零件，然后再安装好。

- 实施条件：考点提供考试用发动机的维修手册、工具车（配备常用工具）、气门拆装专用工具。进入考试程序后，考生准备考试所需的工具仪器设备，将考试相应内容记录在工单上，整理场地后结束考试。

- 考核时限：30 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《气门组拆装》评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明否决 |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序， 立即终止考试，此题计 0 分 |
| 2 | 安全文明生产 | 20 分 | - 不穿工作服扣 1 分、不穿工作鞋扣 1 分、不戴工作帽扣 1 分 - 工量具与零件混放、或摆放凌乱，每次每处扣 1 分 - 工量具或零件随意摆放在地上，每次扣 1 分 - 油、水洒落在地面或零部件表面或车漆表面未及时清理，每次扣 1 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 3 | 工具准备 | 5 分 | - 工具每少准备 1 件扣 1 分 - 工具选择不当，每次扣 2 分 |
| 4 | 维修手册使用 | 10 分 | 每查错一个数据或漏查 1 个数据扣 3 分，根据工单填写情况对照维修手册标准值评分 |
| 5 | 拆卸进、排气门各 1 个 | 20 分 | - 未使用专用工具拆卸气门扣 3 分 - 工具使用不正确扣 5 分 - 未标记气门每个扣 1 分 - 零件未按顺序摆放整齐扣 5 分 - 未用专用工具拆卸气门杆油封扣 5 分 |
| 6 | 气门组零件识别 | 10 分 | 不能识别零件每个扣 2 分 |
| 7 | 装复气门组零件 | 30 分 | - 未用专用工具装入气门杆油封扣 5 分 - 气门装错位置扣 5 分 - 未使用专用工具压缩气门弹簧扣 5 分 - 气门弹簧安装方向错误扣 5 分 - 工具使用不正确扣 5 分 - 零件落地每次扣 2 分 |
| 8 | 维修记录 | 5 分 | - 维修记录字迹撩草扣 2 分 - 填写不完整，每项扣 1 分 |
| 9 | 合计 | 100 分 |  |

《气门组拆装》操作工单

| 车型 |  |  | 发动机型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、准备工作 |  |  |  |  |
|  |  |  | 情况记录 |  |
| （1）工具及仪器设备准备 |  |  |  |  |
| （2）维修手册准备 |  |  |  |  |
| （3）固定发动机拆装台架 |  |  |  |  |
| 二、操作过程 要求：会查阅维修手册；能正确使用工具拆装发动机气门组零件。 |  |  |  |  |
| 拆卸进、排气门各 1 个 |  | 拆卸要领： |  |  |
| 识别气门组零件 |  |  |  |  |
| 装配气门组零件 |  | 装配要领： |  |  |
| 三、整理工作场地： |  |  |  |  |

1-7：气缸压缩压力检测

- 任务描述：考生就车对发动机各气缸的压缩压力进行检测；根据检测结果判断发动机气缸密封性的好坏。

- 实施条件：考点提供考试用发动机的维修手册、工具车（配备常用工具）、火花塞拆装专用工具、气缸压力表。进入考试程序后，考生准备考试所需的工具仪器设备，将考试相应内容记录在工单上，整理场地后结束考试。

- 考核时限：30 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《气缸压缩压力检测》评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明否决 |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序，立即终止考试，此题计 0 分 |
| 2 | 安全文明生产 | 20 分 | - 不穿工作服扣 1 分、不穿工作鞋扣 1 分、不戴工作帽扣 1 分 - 不安装车漆表面防护布（罩）扣 1 分、不安装车内座椅防护套、 方向盘套、变速杆套、地板衬垫每项扣 0.5 分 - 发动车辆不接尾气排放管，每次扣 1 分；车辆轮胎落地不放止动垫木，每次扣 1 分 - 工量具与零件混放、或摆放凌乱，每次每处扣 1 分 - 工量具或零件随意摆放在地上，每次扣 1 分 - 油、水洒落在地面或零部件表面或车漆表面未及时清理，每次扣 1 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 - 竣工后未清理操作过程中手接触过的车漆表面，每处扣 1 分 - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 3 | 工具仪器准备 | 5 分 | - 工具仪器每少准备 1 件扣 1 分 - 工具仪器选择不当，每次扣 2 分 - 未校验仪器每次扣 2 分 |
| 4 | 维修手册使用 | 10 分 | 每查错一个数据或漏查 1 个数据扣 3 分，根据工单填写情况对照维修手册标准值评分 |
| 5 | 拆除全部火花塞或喷油器及空滤器 | 25 分 | - 未使用专用工具拆卸火花塞扣 5 分 - 未拆卸全部火花塞，少拆一个扣 2 分 - 未断喷油器扣 5 分 - 未拆卸空滤器扣 5 分 |
| 6 | 逐缸检测气缸压力 | 35 分 | - 节气门未完全打开扣 5 分 - 起动发动机超时扣 5 分 - 压力表读数不正确每次扣 5 分 - 每漏测一个气缸扣 5 分 - 结果判断不正确每项扣 5 分 |
| 7 | 维修记录 | 5 分 | - 维修记录字迹撩草扣 2 分 - 填写不完整，每项扣 1 分 |
| 8 | 合计 | 100 分 |  |

《气缸压缩压力操作工单》

| 车型 |  |  |  |  |  | 发动机型号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、准备工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 情况记录 |  |  |  |  |  |  |
| （1）工量具及仪器设备准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）维修手册准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）被测车辆准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、操作过程 要求：会查阅维修手册；能正确使用仪器设备完成发动机气缸压缩压力的检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆除全部火花塞或喷油器及空滤器 |  | 操作要领： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 逐缸检测气缸压力 |  | 测量结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 气缸数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、维修结论： - 查维修手册，该发动机气缸压缩压力标准值为 。 - 根据测量结果，分析故障原因。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1-8：汽车解码器的使用

- 任务描述：考官就车设置 2个故障点，考生就车完成汽车解码器（T660）的操作。能正确连接汽车解码器；用解码器进行汽车故障码的读取和清除；能读取考官指定的 3个数据流信息。

- 实施条件：考点提供考试用发动机的维修手册、工具车（配备常用工具）、汽车解码器 T660。进入考试程序后，考生准备考试所需的工具仪器设备，将考试相应内容记录在工单上，整理场地后结束考试。

- 考核时限：30 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《汽车解码器的使用》评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明否决 |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序， 立即终止考试，此题计 0 分 |
| 2 | 安全文明生产 | 20 分 | - 不穿工作服扣 1 分、不穿工作鞋扣 1 分、不戴工作帽扣 1 分 - 不安装车漆表面防护布（罩）扣 1 分、不安装车内座椅防护套、 方向盘套、变速杆套、地板衬垫每项扣 0.5 分 - 发动车辆不接尾气排放管，每次扣 1 分；车辆轮胎落地不放止动垫木，每次扣 1 分 - 工量具与零件混放、或摆放凌乱，每次每处扣 1 分 - 工量具或零件随意摆放在地上，每次扣 1 分 - 油、水洒落在地面或零部件表面或车漆表面未及时清理，每次扣 1 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 - 竣工后未清理操作过程中手接触过的车漆表面，每处扣 1 分 - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 3 | 工具仪器准备 | 5 分 | - 工具仪器每少准备 1 件扣 1 分 - 工具仪器选择不当，每次扣 2 分 |
| 4 | 维修手册使用 | 10 分 | 每查错一个数据或漏查 1 个数据扣 3 分，根据工单填写情况对照维修手册标准值评分 |
| 5 | 连接汽车解码器 | 15 分 | - 测试线选择不正确扣 2 分 - 测试卡未插好扣 2 分 - 连接仪器时点火开关未关闭扣 3 分 - 诊断座选择错误扣 3 分 - 未连接好扣 5 分 |
| 6 | 读取故障码 | 15 分 | - 不能正确进入测试界面扣 5 分 - 故障码读取不正确每个扣 3 分 |
| 7 | 清除故障码 | 10 分 | - 不能正确进入清码界面扣 5 分 - 故障码未清除每个扣 3 分 |
| 8 | 读取指定数据流 | 15 分 | - 不能进入数据流界面扣 2 分 - 数据流信息错误每个扣 3 分 |
| 9 | 退出仪器 | 5 分 | - 未能正常退出扣 2 分 - 拆卸仪器时点火开关未关闭扣 3 分 |
| 10 | 维修记录 | 5 分 | - 维修记录字迹撩草扣 2 分 - 填写不完整，每项扣 1 分 |
| 11 | 合计 | 100 分 |  |

《汽车解码器的使用》操作工单

| 车型 |  |  | 解码器型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、准备工作 |  |  |  |  |
|  |  |  | 情况记录 |  |
| （1）工量具及仪器设备准备 |  |  |  |  |
| （2）维修手册准备 |  |  |  |  |
| （3）被测车辆准备 |  |  |  |  |
| 二、操作过程 要求：会查阅维修手册；能正确使用解码器。 |  |  |  |  |
| 仪器、车辆准备 |  | 要点： |  |  |
| 连接解码器 |  | 操作要领： |  |  |
| 读取故障码 |  | 记录： |  |  |
| 清除故障码 |  | 记录： |  |  |
| 读取数据流 |  | 记录： |  |  |
| 退出仪器 |  | 记录： |  |  |

1-9：连杆检测

- 任务描述：考生将已拆卸好的连杆，按要求对连杆的变形进行检测，并根据检测结果提出维修方案， 记录检测结果。

- 考点提供考试用发动机的维修手册、工具车（配备常用工具）、连杆检验仪、厚薄规。考生准备考试所需的工具仪器设备，将考试相应内容记录在工单上，整理场地后结束考试。

- 考核时限：30 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《连杆检测》评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明否决 |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序，立即终止考试，此题计 0 分 |
| 2 | 安全文明生产 | 20 分 | - 不穿工作服扣 1 分、不穿工作鞋扣 1 分、不戴工作帽扣 1 分 - 拆装前不检查发动机台架锁止情况（含被考官提醒），每次扣 3 分 - 工量具与零件混放、或摆放凌乱，每次每处扣 1 分 - 工量具或零件随意摆放在地上，每次扣 1 分 - 油、水洒落在地面或零部件表面或车漆表面未及时清理，每次扣 1 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 3 | 工量具准备 | 5 分 | - 工量具每少准备 1 件扣 1 分 - 工量具选择不当，每次扣 2 分 - 未校验量具每次扣 2 分 |
| 4 | 维修手册使用 | 10 分 | 每查错一个数据或漏查 1 个数据扣 3 分，根据工单填写情况对照维修手册标准值评分 |
| 5 | 将连杆固定在检验仪上 | 20 分 | - 未按规定力矩拧紧连杆盖螺栓扣 2 分 - 将连杆轴承装入扣 2 分 - 未能将连杆固定在检验仪上该项不得分 - 每少拆一道环扣 2 分 |
| 6 | 连杆变形检测 | 40 分 | - 未清洁检验仪扣 1 分；未清洁被测连杆扣 1 分 - 三点规安放错误扣 5 分 - 未清洁量具扣 1 分，量具使用不正确每次扣 2 分 - 漏检一项扣 5 分 - 测量数据不正确每个扣 2 分 - 结果判断不正确扣 5 分 |
| 7 | 维修记录 | 5 分 | - 维修记录字迹撩草扣 2 分 - 填写不完整，每项扣 1 分 |
| 8 | 合计 | 100 分 |  |

《连杆检测》操作工单

| 车型 |  |  |  | 发动机型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、准备工作 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 情况记录 |  |  |  |
| （1）工量具及仪器设备准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）维修手册准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）被测工件准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、操作过程 要求：会查阅维修手册；能正确使用工、量具完成连杆的测量；能根据检测结果提出维修方案。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装连杆并固定 |  | 记录： 连杆盖螺栓拧紧力矩为： |  |  |  |  |  |
| 检测连杆变形 |  | 检测数据： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上测点与平板间隙 |  |  |  |  |
|  |  |  | 左下测点与平板间隙 |  |  |  |  |
|  |  |  | 右下测点与平板间隙 |  |  |  |  |
| 检测结果 |  | 检测结果： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 弯曲变形 |  |  |  |  |
|  |  |  | 扭曲变形 |  |  |  |  |
|  |  |  | 双重弯曲 |  |  |  |  |
| 三、维修结论： - 查维修手册，该发动机连杆弯曲度的标准值为 、扭曲度为 、 - 根据测量结果，提出维修方案。 |  |  |  |  |  |  |  |

1-10：气门组零件检测

- 任务描述：考生对已拆卸的气门组零件（气门、气门弹簧）按要求进行检测，并根据检测结果提出维修方案。

- 实施条件：考点提供考试用发动机的维修手册、工具车（配备常用工具）、外径千分尺、游标卡尺、百分表、V 形铁、磁性表座、直角尺、厚薄规。考生准备考试所需的工具仪器设备，将考试相应内容记录在工单上，整理场地后结束考试。

- 考核时限 30 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《气门组零件检测》评分标准

| 序号 | 考核项目 |  | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明否决 |  |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序， 立即终止考试，此题计 0 分 |
| 2 | 安全文明生产 |  | 20 分 | - 不穿工作服扣 1 分、不穿工作鞋扣 1 分、不戴工作帽扣 1 分 - 拆装前不检查发动机台架锁止情况（含被考官提醒），每次扣 3 分 - 工量具与零件混放、或摆放凌乱，每次每处扣 1 分 - 工量具或零件随意摆放在地上，每次扣 1 分 - 油、水洒落在地面或零部件表面或车漆表面未及时清理，每次扣 1 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 3 | 工量具准备 |  | 5 分 | - 工量具每少准备 1 件扣 1 分 - 工量具选择不当，每次扣 2 分 - 未校验量具每次扣 2 分 |
| 4 | 维修手册使用 |  | 10 分 | 每查错一个数据或漏查 1 个数据扣 3 分，根据工单填写情况对照维修手册标准值评分 |
| 5 | 气门的检测 | 气门杆弯曲检测 | 15 分 | - 量具使用不正确每次扣 2 分 - V 型铁放置位置不正确扣 4 分 - 百分表安装不正确扣 4 分 - 测量数据不正确扣 5 分 |
|  |  | 气门杆磨损检测 | 15 分 | - 量具使用不正确每次扣 2 分 - 测量位置不正确每次扣 2 分 - 测量数据不正确每次扣 2 分 |
|  |  | 气门尾端磨损检测 | 10 分 | - 量具使用不正确每次扣 3 分 - 测量位置不正确每次扣 3 分 - 测量数据不正确每次扣 4 分 |
| 6 | 气门弹簧的检测 |  | 20 分 | - 量具使用错误每次扣 2 分 - 气门弹簧偏斜量检测方法不正确扣 5 分 - 气门弹簧偏斜量检测数据不正确扣 5 分 - 气门弹簧自由长度测量数据不正确扣 5 分 - 结果判断不正确扣 3 分 |
| 9 | 维修记录 |  | 5 分 | - 维修记录字迹撩草扣 2 分 - 填写不完整，每项扣 1 分 |
| 10 | 合计 |  | 100 分 |  |

《气门组零件检测》操作工单

| 车型 |  |  |  |  | 发动机型号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、准备工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 情况记录 |  |  |  |  |  |
| （1）工量具及仪器设备准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）维修手册准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）被测工件准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、操作过程 要求：会查阅维修手册；能正确使用工、量具完成气门组零件的测量；能根据检测结果提出维修方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校验量具 |  | 记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气门的检测 |  | 检测数据： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 气门杆弯曲值 | 气门杆磨损情况 |  |  |  |  | 气门尾端磨损情况 |  |
|  |  |  |  |  |  | 第一方向 | 第二方向 |  |  |  |
|  |  |  |  | 上 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下 |  |  |  |  |  |  |
| 气门弹簧的检测 |  | 检测数据： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、维修结论： - 查该发动机维修手册： 气门最大弯曲值标准为 。 进气门气门杆直径标准值为 。排气门气门杆直径标准值为 。 进气门标准长度为 、最小长度为 。排气门标准长度为 、最小长度为 。 气门弹簧偏斜量最大角度为 、自由长度标准值为 。 - 根据测量结果，提出维修方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 气门弹簧偏斜量 | 气门弹簧自由长度 |
| --- | --- |

1-11：凸轮轴检测

- 任务描述：在工作台上对已拆卸的发动机凸轮轴进行检测。检查凸轮轴指定轴颈的磨损情况和指定凸轮的磨损情况；检查凸轮轴的弯曲变形。并根据检测结果提出维修方案。

- 实施条件：考点提供考试用发动机的维修手册、工具车（配备常用工具）、外径千分尺、磁性表座、百分表、V 型铁、检测平板。进入考试程序后，考生准备考试所需的工具仪器设备，将考试相应内容记录在工单上，整理场地后结束考试。

- 考核时限 30 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《凸轮轴检测》评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明否决 |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序， 立即终止考试，此题计 0 分 |
| 2 | 安全文明生产 | 20 分 | - 不穿工作服扣 1 分、不穿工作鞋扣 1 分、不戴工作帽扣 1 分 - 拆装前不检查发动机台架锁止情况（含被考官提醒），每次扣 3 分 - 工量具与零件混放、或摆放凌乱，每次每处扣 1 分 - 工量具或零件随意摆放在地上，每次扣 1 分 - 油、水洒落在地面或零部件表面或车漆表面未及时清理，每次扣 1 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 3 | 工量具准备 | 5 分 | - 工量具每少准备 1 件扣 1 分 - 工量具选择不当，每次扣 2 分 - 未校验量具每次扣 2 分 |
| 4 | 维修手册使用 | 10 分 | 每查错一个数据或漏查 1 个数据扣 3 分，根据工单填写情况对照维修手册标准值评分 |
| 5 | 检查凸轮轴弯曲度 | 20 分 | - 未清洁零件扣 1 分；未清洁量具扣 1 分 - V 型铁支撑位置不正确扣 4 分 - 百分表安装错误扣 4 分 - 检测方法不正确扣 5 分 - 测量数据不正确扣 5 分 |
| 6 | 检查凸轮轴轴颈磨损情况 | 20 分 | - 未选用千分尺测量该大项目不得分 - 未清洁零件扣 1 分；未清洁量具扣 1 分 - 未在圆周两个相互垂直的方向进行测量每少测一个方向扣 2 分 - 量具使用不正确扣 5 分 - 测量数据不正确每个扣 2 分 |
| 7 | 检查凸轮磨损情况 | 15 分 | - 未选用千分尺测量该大项目不得分 - 测量位置不正确扣 5 分 - 量具使用不正确扣 5 分 - 检测数据不正确扣 2 分 (8)结果判断不正确扣 3 分 |
| 9 | 维修记录 | 5 分 | - 维修记录字迹撩草扣 2 分 - 填写不完整，每项扣 1 分 |
| 10 | 合计 | 100 分 |  |

《凸轮轴检测》操作工单

| 车型 |  |  |  |  |  | 发动机型号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、准备工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 情况记录 |  |  |  |  |  |  |
| （1）工量具及仪器设备准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）维修手册准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）固定发动机拆装台架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、操作过程 要求：会查阅维修手册；能正确使用量具完成凸轮轴弯曲、轴颈磨损、凸轮磨损的测量，并根据测量结果提出维修方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查凸轮轴弯曲变形 |  | 检测数据： 弯曲值为 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查凸轮轴轴颈磨损 |  | 测量数据： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第（ ）道 | 第一截面 |  |  | 第二截面 |  |  | 圆度误差 | 圆柱度误差 |  |
|  |  |  | 主轴颈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查凸轮磨损 |  | 检测数据： 凸轮桃尖高度为 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、维修结论： - 查维修手册，该发动机凸轮轴最大弯曲度为 。根据测量结果，提出维修方案。 2、查维修手册，该发动机凸轮轴轴颈标准直径：进气为 ；排气为 。根据测量结果，提出维修方案。 - 查维修手册，该发动机凸轮轴标准桃尖高度进气为 、排气为 、最小桃尖高度进气为 、排气为 。根据测量结果，提出维修方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1-12：水泵的拆装与检查

- 任务描述：按照水泵拆装技术要求从发动机机台架上拆卸一个水泵，检查并按照该发动机维修手册数据和标准进行安装。

- 实施条件：

- 考核时限：30 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《水泵的拆装与检查》评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 安全文明否决 |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序，立即终止考试，此题计 0 分 |
| ２ | 工具及设备的准备 | 5 | 未检查工具设备扣 2 分，工具准备错误扣 2 分，工具摆放不整 齐扣 1 分 |
| 序号 | 考核项目 | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| ３ | 水泵的拆卸 | 30 | - 未排放发动机防冻液扣 3 分 - 未按拆装工艺要求拆卸发电机皮带、转向助力泵皮带扣5 分， - 未按拆装工艺要求拆卸气门室盖扣 5 分 - 未安拆装工艺要求拆卸水泵皮带轮扣 5 分 - 未安拆装工艺要求拆卸水泵扣 6 分，零件落地扣 2 分 - 工具使用错误一次扣 2 分，零件未摆放在零件盆扣 2 分 |
| 4 | 水泵的检查 | 15 | - 未检查水泵轴承松旷情况扣 5 分 - 未检查水泵叶轮锈蚀扣 3 分 - 未检查水泵水封是否老化扣 4 分 - 未检查水泵壳体腐蚀扣 3 分 |
| 5 | 水泵的安装 | 30 | - 未更换水泵密封圈扣 2 分，未涂密封胶扣 2 分，未清洁水泵与缸体安装座孔扣 3 分 - 安装水泵后未检查水泵的安装状况扣 5 分 - 未正确安装气门室盖总成扣 4 分 - 未正确安装转向助力泵皮带扣 3 分，未调整转向助力泵皮带张紧力扣 2 分 - 未正确安装发电机皮带扣 3 分，未调整发电机皮带张紧力扣2 分 - 工具使用错误一次扣 2 分 - 零件落地扣 2 分 |
| 6 | 安全生产 | 20 | - 不穿工作服 2 分、不穿工作鞋扣 2 分、不戴工作帽 2 分 - 工量具与零件混放、或摆放凌乱，每次每处扣 2 分 - 工量具或零件随意摆放在地上，每次扣 2 分 - 垃圾未分类回收，每次扣 2 分 - 油、水洒落在地面或零部件表面未及时清理，每次扣 2 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 7 | 合计 | 100 |  |

《水泵的拆装与检查》操作工单

| 车型 |  |  | 发动机型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、准备工作 |  |  |  |  |
|  |  |  | 情况记录 |  |
| （1）工量具及仪器设备准备 |  |  |  |  |
| （2）维修手册准备 |  |  |  |  |
| （3）固定发动机拆装台架 |  |  |  |  |
| 二、水泵的拆卸及检查 |  |  |  |  |
|  | 拆卸发电机皮带、转向助力泵皮带 |  |  |  |
|  | 拆卸气门室盖分总成 |  |  |  |
|  | 拆卸皮带轮罩分总成 |  |  |  |
|  | 拆卸水泵总成 |  |  |  |
| 三、水泵的安装 |  |  |  |  |
|  | 清洁安装水泵的密封表面 |  |  |  |
|  | 更换水泵密封圈 |  |  |  |
|  | 涂抹密封胶安装水泵总成 |  |  |  |
|  | 安装皮带轮罩分总成 |  |  |  |
|  | 安装气门室盖分总成 |  |  |  |
|  | 安装发电机皮带、转向助力泵皮带，调整皮带张紧力 |  |  |  |

1-13：进、排气歧管拆装与检查

- 任务描述：按照维修手册技术要求从发动机机台架上拆卸进、排气歧管，检查完毕后并按照该发动机维修手册数据和标准进行安装。

- 实施条件：

- 考核时限：30 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《进、排气歧管拆装与检查》评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 安全文明否决 |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序， 立即终止考试，此题计 0 分 |
| ２ | 工具及设备的准备 | 5 | 未检查工具设备扣 2 分，工具准备错误扣 2 分，工具摆放不整齐 扣 1 分 |
| ３ | 进、排气歧管的拆卸 | 25 | - 未检查翻转架固定情况扣 2 分 - 未先拆除进气歧管支撑杆扣 2 分，未先拆除进气歧管曲轴强制通风装置扣 2 分，未拆除进气歧管连接软管扣 2 分，未拆除节气门体旁通水管扣 3 分 - 未先折拆除排气管护罩扣 3 分，未分次交替均匀松进、排气歧管螺栓扣 5 分 - 工具使用错误一次扣 2 分，零件未摆放在零件盆扣 2 分 - 零件落地扣 2 分 |
| 4 | 进、排气歧管检查 | 20 | - 未检查进气歧管与气缸盖密封表面扣 5 分 - 未检查进气歧管与气缸盖密封表面的平面度扣 5 分 - 未检查排气歧管与气缸盖密封表面的平面度扣 5 分 - 测量方法错误扣 3 分 - 数据误差超过 0.02mm 扣 2 分 |
| 5 | 进、排气歧管的安装 | 30 | - 未清洁进、排气歧管与气缸盖密封表面各扣 2 分，未安装进气歧管密封垫扣 3 分，未安装排气歧管密封垫扣 3 分 - 进气歧管密封垫装反扣 3 分，排气歧管密封垫装反扣 3 分 - 未交替拧紧进、排气歧管螺栓扣 3 分，未按标准力矩拧紧连杆螺栓扣 3 分 - 真空软管连接错误一处扣 2 分 - 漏装零件一个扣 2 分 - 未检查安装状况扣 2 分 - 工具使用错误一次扣 2 分 |
| 6 | 安全生产 | 20 | - 不穿工作服 2 分、不穿工作鞋扣 2 分、不戴工作帽 2 分 - 工量具与零件混放、或摆放凌乱，每次每处扣 2 分 - 工量具或零件随意摆放在地上，每次扣 2 分 - 垃圾未分类回收，每次扣 2 分 - 油、水洒落在地面或零部件表面未及时清理，每次扣 2 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 7 | 合计 | 100 |  |

《进、排气歧管拆装与检查》操作工单

| 车型 |  |  | 发动机型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、准备工作 |  |  |  |  |
|  |  |  | 情况记录 |  |
| （1）工量具及仪器设备准备 |  |  |  |  |
| （2）维修手册准备 |  |  |  |  |
| （3）固定发动机拆装台架 |  |  |  |  |
| 二、进、排气歧管的拆卸及分解 |  |  |  |  |
|  | 拆卸进气歧管支撑杆 |  |  |  |
|  | 拆卸曲轴箱强制通风装置 |  |  |  |
|  | 拆卸进气歧管连接软管 |  |  |  |
|  | 拆卸进气歧管总成及进气歧管密封垫 |  |  |  |
|  | 拆卸排气歧管护罩 |  |  |  |
|  | 拆卸排气歧管总成及排气歧管密封垫 |  |  |  |
| 三、进、排气歧管的组合及安装 |  |  |  |  |
|  | 安装排气歧管密封垫 |  |  |  |
|  | 安装排气歧管总成 |  |  |  |
|  | 安装进气歧管密封垫 |  |  |  |
|  | 安装进气歧管总成 |  |  |  |
|  | 安装进气歧管连接软管 |  |  |  |
|  | 安装曲轴箱强制通风装置 |  |  |  |
|  | 安装进气歧管支撑杆及附件 |  |  |  |
| 四、维修标准 |  |  |  |  |
|  | 进气歧管平面度为： 。 |  |  |  |
|  | 排气歧管平面度为： 。 |  |  |  |

1-14：节气门体拆装与清洗

- 任务描述：按照维修手册技术要求从发动机台架上拆卸节气门体，清洗、检查后按照该发动机维修手册数据和标准进行安装，

- 实施条件：

- 考核时限 30 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《 节气门体拆装与清洗》评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明否决 |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序，立即终止考试，此题计 0 分 |
| 2 | 工具及设备的准备 | 5 | 未检查工具设备扣 2 分,工具准备错误扣 2 分,工具摆放不整齐 扣 1 分 |
| 3 | 节气门体的拆卸 | 25 | - 节气门位置传感器插头拔除方法错误扣 2 分，怠速电机插头拔除方法错误扣 2 分，未拆卸旁通水管扣 2 分 - 节气门体的拆卸顺序错误扣 4 分 - 未均匀交替拧松节气门体螺栓扣 4 分 - 节气门体拆下后未用抹布堵住进气歧管扣 5 分 - 零件摆放不规范扣 2 分， (4) 工具使用错误一次扣 2 分，零件落地扣 2 分 |
| 4 | 怠速的清洗、检查 | 20 | - 未清洗怠速马达扣 10 分 - 未清洗节气门体真空孔扣 5 分 - 未检查节气门轴有无松旷扣 3 分 |
| 序号 | 考核项目 | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配分） |
|  |  |  | (4) 节气门清洗不干净扣 2 分 |
| 5 | 节气门体的安装 | 30 | - 未安装节气门体密封垫扣 5 分 - 节气门体密封垫安装错误扣 3 分 - 节气门体安装螺栓未按标准力矩拧紧扣 2 分 - 旁通水管安装错误扣 2 分，节气门位置传感器插头未插扣 2 分，未插到位扣 2 分，怠速控制电机插头未插扣 2 分，未插到位扣 2 分 - 未安装节气门拉线扣 2 分 - 真空管连接错误扣 2 分 - 工具使用错误一次扣 2 分 - 未检查安装状况扣 2 分，零件落地扣 2 分 |
| 6 | 安全生产 | 20 | - 不穿工作服 2 分、不穿工作鞋扣 2 分、不戴工作帽 2 分 - 工量具与零件混放、或摆放不乱，每次每处扣 2 分 - 工量具或零件随意摆放在地上，每次扣 2 分 - 垃圾未分类回收，每次扣 2 分 - 油、水洒落在地面或零部件表面未及时清理，每次扣 2 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 7 | 合计 | 100 |  |

《节气门体的拆装与清洗》操作工单

| 车型 |  |  | 发动机型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、准备工作 |  |  |  |  |
|  |  |  | 情况记录 |  |
| （1）工量具及仪器设备准备 |  |  |  |  |
| （2）维修手册准备 |  |  |  |  |
| （3）固定发动机拆装台架 |  |  |  |  |
| 二、节气门体的拆卸 |  |  |  |  |
|  | 拆卸怠速控制机构连接水管及执行器连接插头 |  |  |  |
|  | 拆卸真空软管 |  |  |  |
|  | 拆卸油门拉线 |  |  |  |
|  | 拆卸节气门体分总成 |  |  |  |
| 三、节气门体的安装 |  |  |  |  |
|  | 安装节气门体分总成 |  |  |  |
|  | 安装油门拉线 |  |  |  |
|  | 安装真空软管 |  |  |  |
|  | 安装怠速控制机构 |  |  |  |
|  | 安装旁通水管及执行器连接插头 |  |  |  |

1-15：冷却水管检查与更换

- 任务描述：该题重点考核学生检查和更换发动机冷却水管。请按照发动机大修技术要求从 4 缸发动机台架或实车上检查冷却水管是否老化、变形、漏水、锈蚀，并按照该发动机维修手册要求对橡胶水管进行拆装更换。（注：先排放冷却液，完工后应排放空气，并将冷却液加到规定位置，并起动发动机检查是否泄漏）。

- 实施条件：

- 考核时限 30 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《冷却水管检查与更换》评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 安全文明否决 |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序， 立即终止考试，此题计 0 分 |
| ２ | 工具及设备的准 备 | 5 | 未检查工具设备扣 2 分，工具准备错误扣 2 分，工具摆放不整齐扣 1 分 |
| ３ | 冷却水管的检查 | 15 | - 未检查水管老化扣 2 分，未检查水管漏水扣 2 分，未检查卡箍松紧扣 2 分， 未检查金属水管锈蚀扣 3 分 - 未检查上水管扣 1 分，未检查下水管扣 1 分，未检查暖水管扣 2 分，未检查旁通水管扣 2 分 |
| 4 | 冷却水管的拆卸 | 20 | - 未排放冷却液扣 5 分，冷却液洒落地面扣 3 分 - 未拆下冷却水管 1 根扣 2 分，损坏水管扣 2 分 - 零件摆放不规范扣 2 分，拆装动作不规范扣 2 分，工具使用错误一次扣 2 分，零件落地扣 2 分 |
| 5 | 冷却水管的安装 | 20 | - 未清洁水管接口扣 2 分，安装位置不当扣 2 分，上、下水管装错扣 2 分 - 工具使用不正确扣 2 分，安装动作不规范扣 2 分 - 损坏水管扣 2 分，不会安装每 1 根扣 2 分 - 未拧紧卡箍扣 2 分，卡箍安装位置不正确扣 2 分 - 工具、零件掉落一次扣 2 分 |
| 6 | 发动及检查 | 20 | - 未加注冷却液扣 5 分，未排放空气扣 3 分 - 没有起动发动机扣 3 分 - 没有检查泄漏扣 5 分，有泄漏一处扣 2 分 - 没有检查冷却液液面高度扣 2 分 |
| 7 | 安全生产 | 20 | - 不穿工作服 2 分、不穿工作鞋扣 2 分、不戴工作帽 2 分 - 工量具与零件混放、或摆放凌乱，每次每处扣 2 分 - 工量具或零件随意摆放在地上，每次扣 2 分 - 垃圾未分类回收，每次扣 2 分 - 油、水洒落在地面或零部件表面未及时清理，每次扣 2 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 |
| 序号 | 考核项目 | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配分） |
|  |  |  | - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 7 | 合计 | 100 |  |

《冷却水管检查与更换》操作工单

| 车型 |  |  | 发动机型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、准备工作 |  |  |  |  |
|  |  |  | 情况记录 |  |
| （1）工量具及仪器设备准备 |  |  |  |  |
| （2）维修手册准备 |  |  |  |  |
| （3）冷却液排放桶装备 |  |  |  |  |
| 二、冷却水管的检查 |  |  |  |  |
|  | 检查上、下水管是否老化、裂纹、泄漏 |  |  |  |
|  | 检查暖水管是否老化、裂纹、泄漏 |  |  |  |
|  | 检查节气门体旁通水管是否老化、裂纹、泄漏 |  |  |  |
|  | 检查金属水管是否锈蚀、泄漏 |  |  |  |
| 三、冷却水管的拆卸 |  |  |  |  |
|  | 排放冷却液 |  |  |  |
|  | 拆卸上、下水管 |  |  |  |
|  | 拆卸暖水管 |  |  |  |
|  | 拆卸旁通水管 |  |  |  |
| 三、冷却水管的安装 |  |  |  |  |
|  | 安装上、下水管 |  |  |  |
|  | 安装暖水管 |  |  |  |
|  | 安装旁通水管 |  |  |  |
|  | 加注冷却液 |  |  |  |
| 四、维修标准 |  |  |  |  |
|  | 卡箍安装位置为： 。 |  |  |  |
|  | 卡箍安装使用工具为： 。 |  |  |  |

1-16：火花塞拆装与检查

- 任务描述：该题为重点考核学生检查、更换火花塞以及了解火花塞的相关知识，请按照维修手册技术要求从发动机台架或实车上拆卸火花塞，检查完毕后对火花塞进行清洁，并按照该发动机维修手册数据和标准进行安装。

- 实施条件：

- 考核时限：30 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《 火花塞拆装与检查》评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明否决 |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序， 立即终止考试，此题计 0 分 |
| 2 | 工具及设备的准备 | 5 | 未检查工具设备扣2 分,工具准备错误扣2 分,工具摆放不整齐扣 1 分 |
| 序号 | 考核项目 | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| 3 | 火花塞的拆卸 | 30 | - 拆卸高压导线或点火线圈方法不正确扣 3 分，使用棘轮扳手拆卸扣 3 分，套筒规格使用错误一次扣 3 分 - 不会取出火花塞扣 3 分，火花塞掉落扣 5 分 - 未用抹布盖住火花塞孔扣 5 分，异物掉入气缸该项分扣完 - 零件摆放不规范扣 2 分，拆装动作不规范扣 2 分，工具使用错误一次扣 2 分，零件落地扣 2 分 |
| 4 | 火花塞的检查 | 10 | - 未检查燃烧颜色扣 2 分，未检查燃烧状况扣 2 分 - 未清除积碳扣 2 分，未检查电极磨损扣 2 分，未测量火花塞间隙扣 2 分 |
| 4 | 火花塞的安装及检验 | 35 | - 未吹干火花塞扣 2 分，直接将火花塞放入火花塞孔内掉落扣 2 分，未用手带接杆旋入火花塞扣 5 分，火花塞装偏扣 5 分 - 未按规定力矩拧紧火花塞扣 3 分，拧紧力矩过大造成火花塞损坏扣 3 分 - 高压导线或点火线圈安装顺序错误扣 5 分，高压导线或点火线圈安装不到位扣 5 分 - 起动后发动机工作不正常扣 5 分 |
| 5 | 安全生产 | 20 | - 不穿工作服 2 分、不穿工作鞋扣 2 分、不戴工作帽 2 分 - 工量具与零件混放、或摆放不乱，每次每处扣 2 分 - 工量具或零件随意摆放在地上，每次扣 2 分 - 垃圾未分类回收，每次扣 2 分 - 油、水洒落在地面或零部件表面未及时清理，每次扣 2 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 6 | 合计 | 100 |  |

《火花塞拆装与检查》操作工单

| 车型 |  |  | 发动机型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、准备工作 |  |  |  |  |
|  |  |  | 情况记录 |  |
| （1）工量具及仪器设备准备 |  |  |  |  |
| （2）维修手册准备 |  |  |  |  |
| （3）固定发动机台架 |  |  |  |  |
| 二、火花塞的拆卸 |  |  |  |  |
|  | 拆卸高压导线或点火线圈 |  |  |  |
|  | 拆卸火花塞 |  |  |  |
|  | 检查火花塞 |  |  |  |
|  | 清洁火花塞 |  |  |  |
| 三、火花塞的安装及检验 |  |  |  |  |
|  | 安装火花塞 |  |  |  |
|  | 安装高压导线或点火线圈 |  |  |  |
|  | 起动发动机 |  |  |  |
|  | 检查发动机工作状况 |  |  |  |
| 四、火花塞的检查 |  |  |  |  |
|  | 火花塞类型： A 普通 B 铂金 C 铱金 |  |  |  |
|  | 火花塞工作状况： A 良好 B 有积碳 C 有磨损 |  |  |  |
|  | 火花塞间隙为 |  |  |  |

1-17：油底壳拆装与检查

- 任务描述：该题为考核学生检查和更换油底壳的相关技能。按照发动机大修技术要求从发动机台架或实车上拆卸油底壳总成进行清洗，检测完毕后按照发动机维修手册要求装回发动机总成。（注：拆卸前应排放机油，装配完成后将机油加入，并检查机油油量）。

- 实施条件：

- 考核时限 30 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《油底壳拆装与检查》评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明否决 |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序，立即终止考试，此题计 0 分 |
| 2 | 工具及设备的准备 | 5 | 未检查工具设备扣 2 分，工具准备错误扣 2 分 工具摆放不整齐扣 1 分 |
| 3 | 油底壳的拆卸 | 20 | - 未排放机油扣 5 分，未装上放油螺丝扣 2 分，机油泄漏至地面扣 2 分，未均匀交替松油底壳螺丝扣 1 分 - 用工具强行撬开油底壳密封面扣 2 分，造成油底壳变形扣 2 分 - 拆装动作不规范扣 2 分,工具使用错误一次扣 2 分,零件落地扣 2 分 |
| 4 | 油底壳的清洗与检查 | 10 | - 未清洗油底壳扣 2 分，未铲除密封胶扣密封垫扣 2 分，未清洗壳体扣 2 分 - 未检查油底壳撞击凹痕扣 2 分，未检查油底壳平面扣 2 分 |
| 4 | 油底壳的安装 | 25 | - 油底壳清洁不干净扣 2 分，没有吹干油渍扣 2 分 - 安装动作不规范扣 2 分，未安装密封垫或涂密封胶扣 5 分 - 未均匀交替拧紧螺丝扣 2 分，拧断螺丝一粒扣 3 分，螺丝滑丝一粒扣 2 分，未按维修手册力矩要求拧紧螺丝扣 2 分 |
| 5 | 发动机起动及检查 | 20 | - 未加注机油扣 5 分，未检查机油油量扣 2 分 - 未起动发动机扣 2 分，有漏油现象扣 2 分，熄火后没有检查机油油量扣 2 分 - 操作动作不规范扣 2 分，工具使用错误一次扣 2 分，零件落地扣 3 分 |
| 6 | 安全生产 | 20 | - 不穿工作服 2 分、不穿工作鞋扣 2 分、不戴工作帽 2 分 - 工量具与零件混放、或摆放凌乱，每次每处扣 2 分 - 工量具或零件随意摆放在地上，每次扣 2 分 - 垃圾未分类回收，每次扣 2 分 - 油、水洒落在地面或零部件表面未及时清理，每次扣 2 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 7 | 合计 | 100 |  |

《油底壳拆装与检查》操作工单

| 车型 |  |  | 发动机型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、准备工作 |  |  |  |  |
|  |  |  | 情况记录 |  |
| （1）工量具及仪器设备准备 |  |  |  |  |
| （2）维修手册准备 |  |  |  |  |
| （3）固定发动机拆装台架 |  |  |  |  |
| 二、油底壳的拆卸 |  |  |  |  |
|  | 排放机油 |  |  |  |
|  | 拆卸油底壳螺丝 |  |  |  |
|  | 取下油底壳 |  |  |  |
| 三、油底壳的清洁及检查 |  |  |  |  |
|  | 清洁油底壳 |  |  |  |
|  | 检查油底壳刮痕 |  |  |  |
|  | 检查油底壳密封平面 |  |  |  |
| 四、油底壳的安装 |  |  |  |  |
|  | 安装密封垫或涂抹密封胶 |  |  |  |
|  | 按规定力矩拧紧油底壳螺丝 |  |  |  |
|  | 加注机油 |  |  |  |
|  | 检查机油油量 |  |  |  |
|  | 起动发动机检查是否泄漏 |  |  |  |

1-18：气门室盖拆装与检查

- 任务描述：该题为考核学生检查、更换气门室盖、密封垫和 PCV 装置的相关技能。按照发动机大修技术要求从发动机台架或实车上拆卸气门室盖总成进行清洗，更换密封垫，检测完气门室盖及 PCV 装置后按照发动机维修手册要求装回发动机总成。

- 实施条件：

- 考核时限 30 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《气门室盖拆装与检查》评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明否决 |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序， 立即终止考试，此题计 0 分 |
| 2 | 工具及设备的准 备 | 5 | 未检查工具设备扣 2 分，工具准备错误扣 2 分，工具摆放不整齐扣 1 分 |
| 3 | 气门室盖的拆卸 | 20 | - 未先拆卸高压导线或点火线圈扣 2 分，未拆卸 PCV 通风管扣 2 分 - 未分次交替均匀松气门室盖螺栓扣 2 分，强行用工具撬开气门室盖扣 2 分，损坏零件扣 2 分，不能取下气门室盖扣 2 分 - 不会拆卸扣 5 分,拆卸零件先后顺序错误扣 3 分 |
| 4 | 气门室盖的检检测 | 30 | - 未清洁零件扣 2 分,未检查PCV 通风管老化 3 分，未检查 PCV 通风管裂纹扣 3 分，未检查PCV 管是否堵塞扣 3 分， 未检查PCV 阀是否卡死扣 5 分，未清洁PCV 阀扣 3 分 - 未检查气门室盖变形扣 2 分，未检查气门室盖破损扣 3 分 - 检查动作不规范扣2 分,工具使用错误一次扣2 分,零件落地扣2 分 |
| 5 | 气门室盖的安装与检查 | 25 | - 没有安装密封垫扣 2 分，密封垫边角部位没有涂密封胶扣 2 分， 不会安装扣 5 分 - 安装不到位扣 2 分,密封垫扭曲扣 3 分，安装力矩不符合标准扣 2 分 - 未起动发动机检查扣 3 分，安装动作不规范扣 2 分,工具使用错误一次扣 2 分,零件落地扣 2 分 |
| 6 | 安全生产 | 20 | - 不穿工作服 2 分、不穿工作鞋扣 2 分、不戴工作帽 2 分 - 工量具与零件混放、或摆放凌乱，每次每处扣 2 分 - 工量具或零件随意摆放在地上，每次扣 2 分 - 垃圾未分类回收，每次扣 2 分 |
| 序号 | 考核项目 | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配分） |
|  |  |  | - 油、水洒落在地面或零部件表面未及时清理，每次扣 2 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 7 | 合计 | 100 |  |

《气门室盖拆装与检查》操作工单

| 车型 |  |  | 发动机型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、准备工作 |  |  |  |  |
|  |  |  | 情况记录 |  |
| （1）工量具及仪器设备准备 |  |  |  |  |
| （2）维修手册准备 |  |  |  |  |
| （3）固定发动机拆装台架 |  |  |  |  |
| 二、气门室盖的拆卸 |  |  |  |  |
|  | 拆卸高压导线或点火线圈 |  |  |  |
|  | 拆卸 PCV 通风管 |  |  |  |
|  | 拆卸气门室盖螺丝 |  |  |  |
|  | 取下气门室盖 |  |  |  |
| 三、气门室盖的检查 |  |  |  |  |
|  | 清洁气门室盖 |  |  |  |
|  | 检查 PCV 管是否有老化、裂纹 |  |  |  |
|  | 检查 PCV 阀是否有卡死 |  |  |  |
|  | 检查 PCV 管是否有堵塞 |  |  |  |
|  | 检查气门室盖是否变形、破损 |  |  |  |
| 四、气门室盖的安装 |  |  |  |  |
|  | 安装密封垫 |  |  |  |
|  | 涂密封胶 |  |  |  |
|  | 安装气门室盖螺丝 |  |  |  |
|  | 安装高压导线或点火线圈 |  |  |  |
|  | 安装PCV 管 |  |  |  |
|  | 起动发动机检查是否泄漏 |  |  |  |
|  | 检查PCV 装置工作是否正常 |  |  |  |

1-19：车轮动平衡检测

- 任务描述：本项考试要求学生能够在动平衡机上按照规范的动平衡检测程序完成车轮的动平衡检测工作，并完成工单的填写。

- 实施条件：

- 考核时限 30 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《车轮动平衡检测》评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 评分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明 否决 |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序，立即 终止考试，此题计 0 分 |
| 2 | 安全文明生产 | 20 | - 不穿工作服扣 12 分、不穿工作鞋扣 1 分、不戴工作帽扣 1 分 - 油、水洒落在地面或零部件表面未及时清理，每次扣 1 分 - 垃圾未分类回收，每次扣 1 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 3 | 作业设备检查 | 4 | - 作业前未对设备电源是否正常检查扣 2 分 - 未检查随机配套工具是否齐备扣 2 分 |
| 4 | 测试前工作 | 36 | - 测试前拆卸下所有的平衡块。未做扣 4 分 - 清除轮胎上所有异物。未做扣 4 分 - 检查轮胎花纹深度、检查轮胎表面无异常磨损、检查轮辋和轮盘不得有任何变形和破损。未做扣 4 分 - 检查空气压力，并将轮胎调节至规定压力。未做扣 4 分 - 将轮胎安装到动平衡机上时不能根据车轮轮毂中心孔的大小正确选择适配器，每选错一次扣 2 分 - 未使用快速安装方法安装车轮扣 1 分 - 测试前未根据轮辋形式正确选择测试方式扣 10 分 |
| 5 | 车轮平衡测试 | 37 | - 采集轮辋边缘到测试机边缘的距离、轮辋的高度、轮胎断面宽度三个数据方法不正确或数据错误，每个扣 3 分 - 输入上述三个数据方法不正确，每个扣 2 分 - 错读车轮内、外侧不平衡质量扣 5 分 - 不能正确找出车轮不平衡质量位置扣 5 分 - 不能根据轮辋形式正确选取平衡块类型扣 5 分 - 安装平衡块方法或位置不正确扣 5 分 - 未进行两次动平衡复查扣 2 分。只复查一次扣 1 分 |
| 6 | 测试结束工作 | 3 | - 未关闭电源扣 1 分 - 车轮拆下后未放入轮胎架，扣 1 分 - 随机工具未归位扣 1 分 |
| 7 | 总计 | 100 |  |

《车轮动平衡检测》操作工单

# 一、作业安全/5S

作业前应根据项目要求，做好作业前的各项准备工作。

二、车轮动平衡测试

| 作业要求：能正确、安全地操作动平衡机，对车轮进行动平衡测试。 1、清理、检查被测轮胎 检查轮胎花纹深度为： mm； 轮胎标准气压为： （kg/cm2）。 - 轮胎安装 - 选择正确测试方式 - 采集、输入数据，并将数据在线面： 轮辋边缘到测试机边缘的距离： mm；轮辋的高度为： mm； 轮胎断面宽度为： mm。 - 不平衡质量读取，并将测得值填写到表 1 中。 - 车轮动不平衡的调整，并将配重情况填写到表 2 中。 - 动平衡复查。 - 测试结束 表 1 车轮不平衡质量 表 2 车轮平衡配重 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 车轮内侧平衡配重质量（g） | 车轮外侧平衡配重质量（g） |  |

| 车轮内侧不平衡质量（g） | 车轮外侧不平衡质量（g） |
| --- | --- |

1-20：离合器踏板检查与调整

- 任务描述：本项考试要求学生在实车上完成对离合器踏板工作情况、踏板高度和踏板自由行程的检查和调整工作，并完成工单的填写。

- 实施条件：

- 考核时限：30 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《离合器踏板检查与调整》评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 评分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明否决 |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序，立即终止 考试，此题计 0 分 |
| 2 | 安全文明生产 | 20 | - 不穿工作服扣 12 分、不穿工作鞋扣 1 分、不戴工作帽扣 1 分 - 油、水洒落在地面或零部件表面未及时清理，每次扣 1 分 - 垃圾未分类回收，每次扣 1 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 3 | 维修手册使用 | 4 | 根据工单填写情况对照维修手册标准值评分。每错一个扣 2 分 |
| 4 | 准备工作 | 4 | 作业前不安装车内座椅防护套、方向盘套、变速杆套、地板衬垫每项扣 1 分 |
| 5 | 检查离合器踏 板工作情况 | 8 | 应检查踏板回位、踏板连接、踏板力及异常噪声，若检查结果与实际情况不 符，每项扣 2 分(根据工单填写情况评分) |
| 6 | 检查离合器踏板高度 | 20 | - 测量时选用钢直尺，若测量工具选用错误扣 1 分。测量前未清洁量具扣 1 分 - 测量时直尺未与地面垂直扣 5 分 - 踏板测量点（中部）不正确扣 5 分 - 测量读数未扣除地毯的厚度扣 2 分（对未拆除地毯测量的车辆） - 读数不正确扣 2 分(根据工单填写情况对照维修手册标准值评分) - 测量后未将量具清洁归位扣 1 分 |
| 7 | 调整踏板高度 | 12 | - 选错高度调整限位螺栓调整的该项不得分 - 工具选用，每选错一次扣 2 分 - 操作不规范扣 4 分 - 调整后未将工具清洁归位扣 1 分 |
| 8 | 自由行程检查 | 20 | - 测量时选用钢直尺，若测量工具选用错误扣 1 分。测量前未清洁量具扣 1 分 - 测量时直尺未与地面垂直扣 5 分 - 踏板测量点（中部）不正确扣 5 分 - 最终读数未用踏板高度减去测量值的扣 2 分 - 读数未扣除地毯的厚度扣 2 分（对未拆除地毯测量的车辆） - 读数不正确扣 2 分(根据工单填写情况对照维修手册标准值评分) - 测量后未将量具清洁归位扣 1 分 |
| 9 | 自由行程调整 | 12 | - 选错调整限位螺栓调整的该项不得分 - 工具选用，每选错一次扣 2 分 - 操作不规范扣 4 分 - 调整后未将工具清洁归位扣 1 分 |
| 10 | 总计 | 100 |  |

# 一、作业安全/5S

《离合器踏板检查与调整》操作工单

作业要求：会使用维修手册，能正确、规范的检查和测量指定的项目。

1、检查离合器踏板工作情况

反复踩放离合器踏板，将离合器踏板的工作情况填写在下面：

踏板回位情况： 	。踏板连接情况： 	。踏板响声情况： 	。感觉踏板力： 	。

2、测量离合器踏板高度

查阅维修手册，获取离合器踏板高度标准值为： 		mm。测量实际离合器踏板高度为： 	mm。

3、完成离合器踏板高度的调整

作业前应根据项目要求，做好作业前的各项准备工作。二、离合器踏板高度检查与调整

# 三、离合器踏板自由行程检查与调整

作业要求：会使用维修手册，能正确、规范的检查和测量指定的项目。

1、测量离合器踏板自由行程

查阅维修手册，获取离合器踏板自由行程标准值为： 		mm。实际离合器踏板自由行程为： 	mm。

3、完成离合器踏板自由行程的调整

1-21：膜片式离合器总成主要零件检测

- 任务描述：本项考试要求学生能正确描述就车拆装离合器总成的方法。并能在工作台上对离合器总成进行分解和对其主要零件实施检测操作，能根据检测结果做出正确的维修结论，同时完成工单的填写。

- 实施条件：

- 考核时限：20 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《膜片式离合器总成主要零件检测》评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 评分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明否 决 |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序，立即终 止考试，此题计 0 分 |
| 2 | 安全文明生产 | 20 | - 不穿工作服扣 12 分、不穿工作鞋扣 1 分、不戴工作帽扣 1 分 - 油、水洒落在地面或零部件表面未及时清理，每次扣 1 分 - 垃圾未分类回收，每次扣 1 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 3 | 维修手册 使用 | 6 | 能正确查阅维修手册将所需检测的规定填入工单，每错一处扣 2 分（参照 工单评分）。 |
| 4 | 口述拆卸离合器的方法 | 12 | - 先拆卸变速。 - 拆卸离合器盖组件，拆卸前离合器盖与飞轮做好对位记号。 - 按对角顺序依次均匀松开离合器盖螺栓。 - 取下从动盘和离合器盖组件。 - 拆下离合器分离轴承、分泵及分离叉等。每漏说或错说一步扣 2 分。 - 表达不清晰扣 2 分。 |
| 5 | 检查压盘 | 5 | - 清洁被测零件。未做扣 1 分。 - 目测检查压盘表面状况，看是否有严重磨损、裂纹及擦伤痕迹。记录检查结果。检测记录结果与实际不符，每个扣 2 分。 |
| 6 | 检查膜片弹簧磨损 | 16 | - 选用游标卡尺，选错该大项不得分 - 测量前未清洁量具扣 1 分；未清洁零件扣 1 分。 - 测量分离指磨损凹槽的宽度和深度。测量位置每错一个扣 2 分。 - 测量读数误差超过 0.5mm 扣 1 分；未保留两位小数扣 1 分 - 测量后未将量具清洁归位，扣 2 分。 - 检测结果错误扣 4 分（根据工单填写结果与实物情况评分）。 |
| 7 | 口述膜片弹簧变形和弹力衰损检查 方法 | 6 | - 弹簧分离指变形可通过分离指高度差测出，用专用工具和厚薄规测量值判断。 - 弹簧弹力衰损可通过测量弹簧高度判断。 - 语言表达不清晰扣 2 分。 |
| 8 | 目测检查从动盘表面状况和扭转减 振器 | 6 | - 目测检查从动盘面是否有：铆钉松动、不均匀磨损、油污、裂损。 - 目测检查从动盘花键毂是否磨损和损伤。 - 目测检查减振弹簧是否弹力衰损（有间隙）和损伤。每漏检一项扣 2 分。 - 检测结果错误扣 2 分（根据工单填写结果与实物情况评分）。 |
|  | 检查从动盘磨损 | 14 | - 选用游标卡尺，选错扣 1 分 - 测量前清洁量具和被测零件，否则各扣 1 分。 - 测量并记录铆钉沉入量，测错铆钉面扣 4 分。 - 测量读数误差超过 0.5mm 扣 1 分，未保留两位小数扣 1 分。 - 测量后清洁量具并收整好。否则扣 1 分。 - 检测结果错误扣 4 分（根据工单填写结果与实物情况评分）。 |
| 9 | 口述离合器安装方法 | 10 | - 安装离合器分离轴承、分泵及分离叉等。并在规定部位涂上一定的润滑脂（不能太多）。 - 在从动盘花键毂的内花键上涂刷规定的润滑脂。 - 用专用工具将从动盘和离合器盖组件安装到飞轮上。注意对位记号和从动盘安装方向。 每错一步扣 2 分。此外在润滑、专用工具、对位记号、从动盘安装方向 方面各 1 分。 |
| 10 | 维修结论 | 5 | 根据考生工单评分。 |
| 11 | 总分 | 100 |  |

《膜片式离合器总成主要零件检测》操作工单

# 一、作业安全/5S

作业前应根据项目要求，做好作业前的各项准备工作。二、拆卸离合器

| 作业要求：会使用维修手册，能正确、规范的检查和测量指定的项目。 1、检查离合器盖组件 目测检查压盘表面状况。并将测量数据填入表 1。检查膜片弹簧磨损。并将测量数据填入表 2。 检查膜片弹簧变形和弹力衰损（口述方法）。 2、检查从动盘 目测检查从动盘表面状况。并将测量数据填入表 1。 目测检查从动盘扭转减振器弹簧。并将测量数据填入表 1。检查从动盘磨损。 将测量数 填入表 2。 表 1 目测检查结果 表 2 检查测量数据（表中标准值请查阅维修手册获取） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测项目 | 标准值（查阅维修手册）（mm） | 测量值（mm） |  |

口述从车辆上拆卸离合器的步骤和方法。三、离合器总成主要零件的检测

| 被检零件 | 被检零件表面状况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 压盘 |  |  |  |
| 从动盘 |  |  |  |
| 扭转减振器弹簧 |  |  |  |
|  | 膜片弹簧分离指磨损 |  | 宽度： 深度： | 宽度： 深度： |  |
|  | 从动盘磨损（铆钉头部沉入深度） |  |  |  |  |

# 四、装配离合器

口述将离合器装配到车辆上的步骤和方法。五、维修结论

根据以上检查做出正确的维修结论（零件的可用性和维修建议，需说明理由）：

1-22：轮毂轴承预紧度检查与调整

- 任务描述：本项考试要求学生能正确描述就车检查车轮轮毂轴承预紧度的方法。能在台架上的对车轮轮毂总成中的轴承预紧度实施检测和调整操作，并完成工单的填写。

- 实施条件：

- 考核时限 20 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《轮毂轴承预紧度检查与调整》评分标准

| 序号 | 评分项目 | 配分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明否决 |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序，立即 终止考试，此题计 0 分 |
| 2 | 安全文明生产 | 20 | - 不穿工作服扣 12 分、不穿工作鞋扣 1 分、不戴工作帽扣 1 分 - 油、水洒落在地面或零部件表面未及时清理，每次扣 1 分 - 垃圾未分类回收，每次扣 1 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 3 | 口述轴承预紧度检查方法 | 12 | - 将需检查的车轮支起，并将车轮处于直线行驶位置。（2 分） - 用磁力座百分表测量轮毂轴承间隙。即用百分表指针靠在轮胎下方的中部。用手扳动轮胎，读取轮毂轴承间隙值（也可以把轮胎拆下，把百分表抵在制动盘的侧面进行检查）。（2 分） - 语言表达不清晰扣 2 分。 |
| 4 | 拆卸轮毂轴承 | 24 | - 将车轮轮毂夹紧在台钳上。 - 未在台钳上使用铝板夹持轮毂的扣 2 分。 - 夹持轮毂位置不正确的扣 2 分。 - 使用起子拆去轮毂盖，搬开锁片；（4 分） - 用扭力扳手拧下锁止螺母，取下锁片与锁止垫圈。（4 分） - 取出轮毂轴承。（4 分） - 拆卸时工具使用错误扣 2 分。 - 拆卸姿势不正确扣 2 分。 - 零件摆放凌乱或掉地扣 2 分。 |
| 5 | 检查轮毂轴承 | 6 | 目测检查轮毂轴承表面状况：是否有严重磨损、烧蚀、损伤等。 |
| 6 | 安装轮毂轴承 | 12 | - 未清洁轴承及轮毂扣 2 分。 - 未润滑轴承扣 2 分。（可口述） - 将轴承装入轮毂。用手拧紧轮毂轴承的调整螺母。操作不规范扣 5 分。 |
| 7 | 维修手册使用 | 6 | 查出预紧度调整方法和轮毂调整螺母锁紧力矩，根据工单填写情况对照 维修手册标准值评分。 |
| 8 | 调整轴承预紧度 | 20 | - 用扭力扳手把轮毂轴承的调整螺母按规定的力矩拧紧。 - 然后，反方向旋松调整螺母到规定位置（如桑塔纳车是用一字形旋具在手指的压力下刚好能拨动止推垫圈即可。有些车型则为回退约1/3 圈）。 （根据被检车辆确定） - 转动车轮应能灵活转动，用手扳动车轮应无松旷感。 - 调整好后将调整螺母定位，再装上锁紧垫圈与锁紧螺母，用扭力扳手将锁紧螺母紧到规定力矩。 - 用锁止垫圈锁紧螺母，装合轮毂盖。 上述每错一步或漏做一步扣 4 分。 |
| 9 |  | 100 |  |

《轮毂轴承预紧度检查与调整》操作工单

# 一、作业安全/5S

作业前应根据项目要求，做好作业前的各项准备工作。二、轮毂轴承预紧度检查

| 作业要求：会使用维修手册，能用正确的方法拆装轮毂轴承差速器总成，并正确、规范的检查指定的项目。 拆卸轮毂轴承。 检查轮毂轴承。并将检查结果填入表 1。安装轮毂轴承。 表 1 目测检查结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 被检零件 | 被检零件表面状况 |  |
|  | 轮毂轴承 |  |  |

口述就车辆检查轮毂轴承预紧度的方法。三、拆装并检查轮毂轴承

作业要求：会使用维修手册，能用正确的方法调整轴承预紧度。

四、轮毂轴承预紧度调整

|  |  | 用扭力扳手把轮毂轴承调整螺母按规定的力矩拧紧。 |
| --- | --- | --- |
| 查阅维修手册其规定力矩值为： N·m |  |  |
|  |  | 反方向旋松调整螺母到规定位置（查阅维修手册确定） 调整好后，转动车轮应能灵活转动，用手扳动车轮应无松旷感。安装紧固锁紧螺母。 装合轮毂盖。 |

1-23：盘式制动器检查

- 任务描述：本项考试要求学生能就车检查盘式制动器的各项技术指标。会使用举升设备，会拆卸车轮和盘式制动器，能对制动器实施各项检测操作，能根据检测结果做出正确的维修结论，并完成工单的填写。

- 实施条件：

- 考核时限 ：30 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《盘式制动器检查》评分标准

| 序号 | 评分项目 | 配分 | 评分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明 否决 |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序，立即终止考试， 此题计 0 分 |
| 2 | 安全文明生产 | 20 | - 不穿工作服扣 12 分、不穿工作鞋扣 1 分、不戴工作帽扣 1 分 - 油、水洒落在地面或零部件表面未及时清理，每次扣 1 分 - 垃圾未分类回收，每次扣 1 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分；竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 3 | 作业前准备 | 8 | - 作业前不安装车漆表面防护布（罩）扣 1 分、不安装车内座椅防护套、方向盘 套、变速杆套、地板衬垫每项扣 0.5 分 - 举升机摆臂顶举车辆位置不正确扣 1 分 - 顶举前未释放手刹扣 0.5 分 - 车辆举升前，不摇晃检测（含被考官提醒）车辆支撑稳定情况，扣 2 分 - 举升车辆后，不锁止（含被考官提醒）举升机构，扣 2 分 |
| 4 | 拆卸轮胎 | 4 | - 未按对角松开轮胎螺母扣 0.5 分 - 气动扳手及套筒选用错误扣 1 分（或使用扭力扳手拆卸轮胎的未在举升前拧松轮胎螺母的） - 拆卸轮胎时手把持车轮辐条的扣 0.5 分 - 未将拆下的轮胎放置在轮胎架上的扣 1 分 |
| 5 | 拆下制动钳 | 3 | - 不断开液压制动器挠性软管，向上转动制动钳，并用粗钢丝或同等工具固定制动钳。方法不正确扣 1 分 - 拆下制动摩擦块。并拆下制动摩擦块弹簧。未做扣 1 分 - 清理制动钳支架上的制动摩擦块构件接合面处的碎屑和腐蚀。未做扣 1 分 |
| 6 | 检查制动盘表面和磨损 | 14 | - 检查前清洁制动盘，未做扣 1 分 - 目测检查制动盘表面状况，是否有严重锈蚀、点蚀、开裂、灼斑、变蓝等现象。未做扣 3 分 - 检测制动盘厚度时未选用千分尺，扣 2 分 - 清洁千分尺，并校零。未做扣 2 分 - 在距制动盘边缘 15mm 处测量。测量位置不正确扣 2 分 - 测量并记录制动盘圆周上均布的 4 个点的厚度值。读数误差大于 0.2mm 扣 1 分未保留 3 位小数扣 1 分 - 制动盘厚度差计算错误扣 2 分 |
| 7 | 检查制动盘跳动 | 10 | - 用轮胎螺母按规定力矩将制动盘紧固在车轮轮毂上，未做扣 3 分 - 将百分表安装好，在距制动盘边缘 15mm 处测量。百分表安装或测量位置不正确扣 4 分 - 百分表未给预压量和对零，扣 1 分 - 测量并记录端面跳动量。读数误差大于 0.2mm 扣 1 分；未保留 2 位小数扣 1 分 |
| 8 | 检查摩擦块 | 6 | - 目测检查摩擦块摩擦面是否开裂、破裂或损坏，未做扣 2 分 - 检查摩擦块上的消音垫片是否损坏或严重腐蚀，未做扣 2 分 - 用钢尺测量并记录摩擦块两个边缘的厚度，测量位置或少测一个边缘不正确扣 |
|  |  |  | 1 分 |
| 9 | 检查轮缸泄漏及防护罩 | 6 | - 目测检查制动轮缸壳体是否开裂、严重磨损或损坏 - 目测检查制动轮缸活塞防尘密封罩是否开裂、破裂、有切口、老化等 - 目测检查制动轮缸活塞防尘密封罩周围和盘式制动片上是否有制动液泄漏上述项目每漏做一个或目测结果错误（与实际情况不符）扣 2 分 |
| 10 | 检查制动钳导销及防护罩 | 5 | 检查制动钳导销是否自由移动，并检查导销护套的状况。在支架孔内，里外移动导销，但不能使滑动脱离护套，并查看是否有以下状况：卡滞；卡死；制动钳安装支架松动、弯曲或损坏；制动钳安装螺栓弯曲或损坏；防尘罩开裂、破损或防 尘罩缺失。 每漏做一项或目测结果错误（与实际情况不符）扣 1 分 |
| 11 | 安装制动钳及摩擦块 | 6 | - 将少量高温润滑脂涂抹消音垫片处，未做的扣 2 分 - 将制动摩擦块弹簧、制动摩擦块及消音垫片安装到制动钳安装托架上。内、外侧摩擦块位置安装错误扣 2 分 - 未按规定力矩紧固制动钳螺栓的扣 2 分 |
| 12 | 安装车轮 | 8 | - 安装车轮时，用手把持车轮辐条的扣 1 分 - 未按对角依次预紧轮胎螺母的扣 1 分 - 车辆落地后未用扭力扳手将轮胎螺母紧固到规定力矩的扣 3 分 - 直接用气动扳手紧固轮胎螺母的扣 3 分 |
| 13 | 复位 | 5 | 发动机关闭，逐渐踩下制动踏板至其行程约 2/3 处，然后缓慢松开制动踏板。等 待 15 秒钟，然后重复 2–3 次，直到制动踏板坚实。未做该项不得分 |
| 14 | 维修结论 | 5 | 根据考生工单评分 |
| 15 | 总分 | 100 |  |

# 一、作业安全/5S

《盘式制动器检查》操作工单

| 作业要求：会使用维修手册，能用正确的方法拆卸制动总泵。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 将翼子板垫布铺放在车辆上。举升车辆到规定位置。 拆卸车轮。 拆下制动钳和摩擦块。 |

作业前应根据项目要求，做好作业前的各项准备工作。二、拆卸车轮及制动钳

| 作业要求：会使用维修手册，能用正确的方法检查制动器各项目。 检查制动盘表面和磨损，将目测检查结果填入表 1。将制动盘厚度测量值填入表 2。检查制动盘跳动，并将检查结果填入表 2。 检查摩擦块表面状况和磨损，将目测检查结果填入表 1。将摩擦块厚度测量值填入表 2。检查轮缸泄漏及防护罩。并将目测检查结果填入表 1。 检查制动钳导销移动情况及防护罩，并将目测检查结果填入表 1。 表 1 目测检查结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 被检零件 | 被检零件表面状况 |  |
|  | 制动盘 |  |  |
|  | 摩擦块 |  |  |

三、盘式制动器检查

|  | 制动轮缸及防护罩 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制动钳导销及防护罩 |  |  |  |
| 表 2 检查测量数据 |  |  |  |  |

| 检测项目 | 标准值（查阅维修手册）（mm） | 测量值（mm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制动盘厚度 |  |  |  |  |  | 厚度差= |
| 制动盘跳动 |  |  |  |  |  |  |
| 摩擦块厚度 |  | 内侧摩擦块： 外侧摩擦块： |  |  |  |  |

四、安装

| 作业要求：会使用维修手册，能用正确的方法安装制动盘。 1、安装制动钳及车轮 安装制动钳及摩擦块。安装车轮。 2、复位 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 拉紧手刹。 将制动钳活塞和制动块正确就位（保证正确制动间隙）。 |

五、维修结论

根据以上检查做出正确的维修结论（零件和可用性和维修建议，需说明理由）：

1-24：车轮检查与换位

- 任务描述：本项考试要求学生能就车检查车轮的各项技术指标。会使用举升设备，能够根据车型正确选择轮胎换位方式，能实施换位操作，并完成工单的填写。

- 实施条件：

- 考核时限 30 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《车轮检查与换位》评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 评分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明否决 |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序， 立即终止考试，此题计 0 分 |
| 2 | 安全文明生产 | 20 | - 不穿工作服扣 12 分、不穿工作鞋扣 1 分、不戴工作帽扣 1 分 - 油、水洒落在地面或零部件表面未及时清理，每次扣 1 分 - 垃圾未分类回收，每次扣 1 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 3 | 作业前准备 | 10 | - 作业前不安装车漆表面防护布（罩）扣 1 分、不安装车内座椅 防护套、方向盘套、变速杆套、地板衬垫每项扣 0.5 分 - 举升机摆臂顶举车辆位置不正确扣 1 分 - 顶举前未释放手刹扣 0.5 分 - 车辆举升前，不摇晃检测（含被考官提醒）车辆支撑稳定情况， 扣 2 分 |
|  |  |  | (5) 举升车辆后，不锁止（含被考官提醒）举升机构，扣 2 分 |
| 4 | 检查车轮及轮胎表面质量 | 12 | - 检查轮胎是否有裂纹、割痕或其他损坏。未做扣 4 分 - 检查轮胎是否嵌入任何金属微粒、石子或其它异物。未做扣 4 分 - 检查轮辋和轮辐是否损坏、腐蚀或变形，平衡块是否脱落，未 做扣 4 分 |
| 5 | 检查车轮轴承摆动 和转动状况 | 10 | (1)检查车轮轴承摆动状况（双手用力抓住轮胎上下摇动），未做扣 5 分，动作不到位扣 2 分 (2)检查车轮轴承转动状况和噪声，未做扣 5 分 |
| 6 | 检查轮胎磨损 | 18 | - 测量轮胎花纹深度时未选用深度规或游标卡尺扣 1 分 - 测量前未清洁量具扣 1 分 - 测量位置不正确扣 1 分 - 未对车辆所有轮胎（包括备胎）测量，每漏测一个扣 1 分 - 检查异常磨损时，未对所有轮胎进行检查，每漏检一个轮胎扣 1 分 (6)检查结果与轮胎的实际磨损状况不一致（根据考生工单评分），每错一项扣 1 分，扣完为止 |
| 7 | 检查轮胎胎压及气密性 | 6 | - 未对所有轮胎进行检查，每漏检一个轮胎扣 1 分 - 每漏检一项扣 0.5 分 - 气压表读数错误扣 1 分 - 检查气密性后未做清洁扣 1 分 - 不能正确获取轮胎气压规定值扣 1 分 |
| 8 | 轮胎换位 | 24 | - 未按对角顺序依次均匀松开轮胎螺母扣 1 分 - 使用气动扳手时，选错套筒（专用黑色套筒）扣 2 分 - 拆卸下的轮胎未做位置记号，每漏记一个轮胎扣 1 分 - 拆卸下的轮胎未放入轮胎架的，每个扣 1 分 - 查阅维修手册确定换位方法扣 2 分 - 车轮换位方式错误的该项不得分 - 装车轮时手把持车轮辐条，扣 1 分 - 未按对角顺序依次均匀拧上轮胎螺母扣 1 分 - 不会查阅维修手册获取轮胎螺母紧固力矩规定值扣 2 分 - 将车辆落地后，未使用扭力扳手按对角顺序分次以规定力矩紧固车轮螺母扣 2 分 |
| 9 | 总计 | 100 |  |

《车轮检查与换位》操作工单

# 一、作业安全/5S

作业前应根据项目要求，做好作业前的各项准备工作。二、检查车轮及轮胎状态

| 被测轮胎 | 轮胎花纹深度（mm） | 轮胎异常磨损情况 |
| --- | --- | --- |
| 左前轮胎 |  |  |
| 左后轮胎 |  |  |
| 右前轮胎 |  |  |
| 右后轮胎 |  |  |
| 备胎 |  |  |

| 被测轮胎 | 轮胎气压规定值（kg/cm2） | 轮胎气压测量值（kg/cm2） |
| --- | --- | --- |
| 左前轮胎 |  |  |
| 左后轮胎 |  |  |
| 右前轮胎 |  |  |
| 右后轮胎 |  |  |
| 备胎 |  |  |

作业要求：会使用维修手册，能用正确的方法维护车轮，并正确、规范的检查和测量指定的项目。

1、检查车轮及轮胎状态

- 车轮及轮胎表面质量检查

- 检查车轮轴承摆动和转动状况

- 轮胎磨损检查（将轮胎异常磨损情况和所测量的轮胎花纹深度值填写到表 1 中）

- 轮胎胎压及气密性检查（将测得的轮胎气压值填写到表 2 中）

表 1 轮胎异常磨损情况和轮胎花纹深度

表 1 轮胎气压检查值

三、轮胎换位

| 作业要求：会使用维修手册，能用正确的方法进行车轮换位。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1、拆卸车轮 2、轮胎换位 （查阅维修手册，确定车辆轮胎换位方式） 3、安装车轮 查阅维修手册，获取轮胎螺母的规定扭矩为： N·m。 |

1-25：同步器总成检查

- 任务描述：本项考试要求学生在工作台上对已经从轴上拆卸下来的同步器组件进行分解、检测和组装。其分解和组装方法正确，同时对同步器的锁环、滑块、接合套、花键毂及弹簧的损伤情况进行检测。并能根据检测结果做出正确的维修结论。同时完成工单的填写。

- 实施条件：

- 考核时限 15 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《同步器总成检查》评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 评分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明否决 |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序， 立即终止考试，此题计 0 分 |
| 2 | 安全文明生产 | 20 | - 不穿工作服扣 12 分、不穿工作鞋扣 1 分、不戴工作帽扣 1 分 - 油、水洒落在地面或零部件表面未及时清理，每次扣 1 分 - 垃圾未分类回收，每次扣 1 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 |
|  |  |  | (6)不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 3 | 维修手册使用 | 5 | 参阅维修手册确定所需规定标准值。根据工单填写情况对照维修手 册评分。 |
| 4 | 分解同步器 | 8 | - 将同步器两侧齿轮和锁环取下（取下前左右进行标记），漏做标记扣 2 分。 - 取下弹簧，并将滑块取下（若滑块有安装方向要求应做好记号）。操作不规范扣 3 分 - 做好接合套和花键毂左右侧记号后，将接合套从花键毂上取下。漏做标记扣 1 分。 - 将分解后的零件依次摆放整齐，零件随意乱放扣 2 分 |
| 5 | 检查锁环、滑块及弹簧 | 20 | - 检查前未清洁零件扣 2 分 - 检查锁环内锥面螺纹槽及锁止角磨损情况，并记录检查结果，每漏检一个项目扣 3 分，检查结果与实际不相符扣 6 分 - 检查滑块磨损情况，重点检查滑块顶部凸起部位，并记录检查结果，检查部位不正确扣 3 分，检查结果与实际不相符扣 6 分 - 检查弹簧是否衰损或断裂，并记录检查结果，漏做或结果不正 确扣 6 分 |
| 6 | 测量齿轮与同步器锁环之间的间隙 | 10 | - 测量时未选用厚薄规则该大项不得分 - 测量前未清洁量具扣 1 分、未清洁零件扣 1 分 - 测量方法：测量时未将齿轮与锁环压紧扣 2 分。未在整个外圈进 行测量扣 2 分 - 测量后未将量具或零件清洁归位各扣 1 分 - 检测结果不正确扣 3 分（根据工单填写情况对照维修手册标准值评分） |
| 7 | 检查锁环工作情况 | 6 | - 清洁零件，未做扣 1 分 - 将锁环与齿轮锥面压紧，检查两者是否有相对转动，操作不规范 （检查时未将两者压紧）扣 5 分 |
| 8 | 检查接合套与花键毂 | 20 | - 检查前未清洁零件扣 2 分 - 检查接合套齿端锁止角和花键齿的磨损情况，并记录检查结果， 检查结果与实际不相符扣 6 分 - 检查花键毂的花键齿磨损情况，并记录检查结果，检查结果与实际不相符扣 6 分 - 检查同步器接合套与花键毂组合在一起时的滑动，应能平滑地 滑动而无阻滞现象，并记录检查结果，漏做或结果不正确扣 6 分 |
| 9 | 同步器组装 | 6 | - 将接合套按原位置装到花键毂上，装入滑块（注意安装位置）。装错扣 2 分 - 将弹簧错开 120°安装到滑块凸肩下面，弹簧两端必须勾住相邻两滑块的内侧。装错扣 2 分 - 将两锁环和齿轮按原左右位置（记号）装到同步器体上。左右错 装扣 2 分 |
| 10 | 维修结论 | 5 | 根据工单填写情况评分 |
| 11 | 总计 | 100 |  |

# 一、作业安全/5S

《同步器检查》操作工单

| 被检零件 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 锁环 |  |
| 滑块 |  |
| 弹簧 |  |

作业前应根据项目要求，做好作业前的各项准备工作。二、同步器分解及检查

| 作业要求：会使用维修手册，能用正确的方法分解同步器，并正确、规范的检查和测量指定的项目。 1、分解同步器总成 分别取下齿轮、锁环、弹簧、滑块、接合套 2、检查同步器锁环、滑块及弹簧 - 检查锁环损伤情况，并将检查情况填写到表 1 中 - 检查滑块损伤情况，并将检查情况填写到表 1 中 - 检查弹簧损伤情况，并将检查情况填写到表 1 中。 表 1 同步器锁环、滑块、弹簧检查情况 3、测量齿轮与同步器锁环配合情况 - 测量接合齿圈与同步器锁环之间的间隙，并将测量结果填写在表 2 中。 表 2 锁环与齿轮配合间隙检查 - 检查同步器锁环的工作情况 锁环在齿轮锥面上的相对转动情况： 。 4、检查接合套与花键毂 - 检查接合套损伤情况，并将检查情况填写到表 3 中 - 检查花键毂损伤情况，并将检查情况填写到表 3 中 - 检查接合套与花键毂相对滑动情况，并将检查情况填写到表 3 中。 表 1 同步器接合套与花键毂检查情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 被检零件 | 检查结果 |  |
|  | 接合套 |  |  |
|  | 花键毂 |  |  |
|  | 接合套与花键毂相对滑动情况 |  |  |

| 检测项目 | 标准值（查阅维修手册）（mm） | 测量值（mm） |
| --- | --- | --- |
| 接合齿圈与同步器锁环之间的间隙 |  |  |

三、同步器组装

将同步器组装归位。四、维修结论

根据以上检查做出正确的维修结论（零件的可用性和维修建议，需说明理由）：

1-26：轮胎拆装

- 任务描述：要求学生能正确的使用轮胎拆装机对轮胎进行拆卸与安装操作。并恢复其使用性能。

- 实施条件：

- 考核时限 30 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《轮胎拆装》评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 评分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明否决 |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序， 立即终止考试，此题计 0 分 |
| 2 | 安全文明生产 | 20 | - 不穿工作服扣 12 分、不穿工作鞋扣 1 分、不戴工作帽扣 1 分 - 油、水洒落在地面或零部件表面未及时清理，每次扣 1 分 - 垃圾未分类回收，每次扣 1 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 3 | 预检清洁轮胎 | 5 | - 未检查设备气源、电源是否接好扣 2 分 - 未检查轮胎钢圈是否变形、开裂扣 2 分 - 未清洁轮胎扣 2 分 |
| 4 | 放气 | 5 | - 损坏气门芯该项记零分 - 工具使用不合理扣 2 分 - 气未放完直接拆卸该项记零分 |
| 5 | 拆卸 | 30 | - 未预压外胎使其与钢圈完全脱开直接下一步扣 2 分 - 预压位置错误扣 2 分 - 未预压到位扣 2 分 - 预压操作时刮伤轮毂扣 2 分 - 对设备开关使用不熟悉扣 2 分 - 轮胎固定位置倾斜扣 2 分 - 拆胎头放置位置不合理扣 2 分 - 未锁紧固定拆胎头扣 2 分 - 未在钢圈与外胎边涂轮胎润滑脂扣 2 分 - 拆卸过程损坏外胎或轮毂酌情扣分。 - 拆卸方法完全错误扣 10 分 |
| 6 | 安装 | 30 | - 轮胎固定位置倾斜扣 2 分 - 拆胎头放置位置不合理扣 5 分 - 未锁紧固定拆胎头扣 2 分 - 未在钢圈与外胎边涂轮胎润滑脂扣 2 分 - 拆卸过程损坏外胎或轮毂酌情扣分扣分 - 安装方法完全错误扣 10 分 |
| 7 | 充气 | 5 | - 加气前未使用高压充气筒冲压外胎使其与轮毂外边贴合扣 2 分 - 未充到标准胎压扣 2 分 |
| 8 | 复查 | 5 | - 未对轮胎进行漏气检查扣 2 分 - 未对轮胎进行清洁扣 2 分 - 未对轮胎进行动平衡测试（口述）扣 3 分 |
| 9 | 总计 | 100 |  |

《轮胎拆装》操作工单

# 1、预检、清洁

检查气源、电源清洁轮胎

2、拆卸

放气

预压外胎使其与钢圈完全脱开固定轮胎在操作台上

调整拆胎头位置并锁紧

在钢圈与外胎边涂轮胎润滑脂用撬杠调整外胎与拆胎头位置

旋转轮胎操作台使外胎一侧从钢圈内撬出调整外胎位置

旋转轮胎操作台使外胎另一侧从钢圈内撬出3、安装

固定轮毂于操作台 将外胎倾斜压入轮毂

调整拆胎头位置并锁紧

在钢圈与外胎边涂轮胎润滑脂

调整外胎与拆胎头位置（与拆卸相反）

顺时针旋转轮胎操作台使外胎一侧压入轮毂

用力将外胎另一侧 2∕3 压入轮毂

调整外胎与拆胎头位置（与拆卸相反

顺时针旋转轮胎操作台使外胎另一侧压入轮毂4、充气

用高压充气筒冲压外胎使其与轮毂外边贴合用气压表加到标准胎压

5、复查

漏气检查清洁轮胎

动平衡测试（口述）

1-27：前轮前束调整

- 任务描述：将车辆放置于四轮定位仪举升机上并安装定位装具，操作四轮定位仪器进入前轮前束调整步骤，可设置轮胎气压、前束不正常任选。

- 实施条件：

- 考核时限 30 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《前轮前束的调整评分标准》

| 序号 | 检修项目 | 检修内容 | 配分 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业安全/5S | 铺收座椅护套、翼子板布等 | 5 | 每少铺收一件扣一分，扣完为止 |
|  |  | 准备好所需仪器设备 | 5 | 未进行准备直接扣完 |
|  |  | 工量具、场地清洁 | 5 | 每次扣一分，扣完为止 |
| 2 | 工具使用 | 检测仪器选用合理 | 5 | 未合理选用酌情扣分 |
|  |  | 检测仪器使用规范 | 5 | 未合理使用酌情扣分 |
| 3 | 检查准备 | 将车辆升至合适高度 | 3 |  |
| 4 | 基本检查 | 胎压 | 4 | 检查并调整至标准值 |
|  |  | 车轮与轮胎 | 4 |  |
|  |  | 车轮转向节 | 4 |  |
|  |  | 横拉杆球头 | 4 |  |
|  |  | 前悬挂下控制臂球头 | 4 |  |
|  |  | 前悬挂下控制臂轴承 | 4 |  |
|  |  | 前减振器与弹簧 | 4 |  |
|  |  | 前平衡杆与连杆 | 4 |  |
|  |  | 将车辆升至合适高度检查前束 | 3 |  |
|  |  | 检查前束参数 | 4 |  |
| 5 | 前轮前束的调整 | 对正方向盘并固定在定位。 | 4 |  |
|  |  | 松开横拉杆端固定螺帽。 | 4 |  |
|  |  | 拆下转向齿轮防尘罩固定夹。 | 4 |  |
|  |  | 顺时针或逆时针以相等的转动量转 动横拉杆来调整前束设定。 | 4 |  |
|  |  | 拧紧横拉杆端部固定螺帽。 | 4 |  |
|  |  | 安装转向齿轮防尘罩固定夹。 | 4 |  |
|  |  | 检查前束参数 | 4 |  |
| 6 | 工单填写 | 确认检测步骤完成情况及检修结果 填写 | 5 | 工单填写情况酌情扣分 |
| 7 | 总分 | ———————————— | 100 | ——————— |

《前轮前束调整操作工单》

检查准备工作

安装座椅套 安装地板垫 安装方向盘套

拉起发动机盖释放杆

打开发动机盖安装翼子板布安装前格栅布

将车辆升至合适高度

基本检查

胎压	标准值： 	测量值：

车轮与轮胎	正 常       /   不 正 常

车轮转向节	正 常       /   不 正 常

横拉杆球头	正 常       /   不 正 常

前悬挂下控制臂球头	正 常       /   不 正 常

前悬挂下控制臂轴承	正 常       /   不 正 常

前减振器与弹簧	正 常       /   不 正 常

前平衡杆与连杆	正 常       /   不 正 常

检查前束参数	标准值： 	测量值：

前轮前束的调整

对正方向盘并固定在定位。松开横拉杆端固定螺帽。

拆下转向齿轮防尘罩固定夹。

顺时针或逆时针以相等的转动量转动横拉杆来调整前束设定。拧紧横拉杆端部固定螺帽。

安装转向齿轮防尘罩固定夹。

检查前束参数	标准值： 	测量值：

# 车辆恢复

恢复/清洁

拆卸翼子板布和前盖

拆卸方向盘套和地板垫和座椅套

1-28：驻车制动器的调整

- 任务描述：将考试车辆放置于举升机工位上，调整驻车制动器拉柄（驻车制动踏板）使自由行程不合格、调整盘鼓式车轮制动器使行程增大任选。

- 实施条件：

- 考核时限 30 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《驻车制动器的调整》评分标准

| 序号 | 检修项目 | 检修内容 | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业安全 /5S | 车辆防护，松开驻车制动器，举升车辆、拆卸单侧 后轮胎 | 5 | 每少准备一件扣一分，扣完为止 |
|  |  | 准备好所工量具及耗材 | 5 | 未进行准备直接扣完 |
|  |  | 工量具、场地清洁 | 5 | 每次扣一分，扣完为止 |
| 2 | 工具使用 | 检测量具选用合理 | 5 | 未合理选用酌情扣分 |
|  |  | 检测量具使用规范 | 5 | 未合理使用酌情扣分 |
| 3 | 手册使用 | 检修前翻至相关页面 | 5 | 检修前未进行维修手册查询扣每次扣 2 分， 扣完为止。 |
| 4 | 调整驻车制动 | 临时安装 2 个轮毂螺母 | 5 |  |
|  |  | 调整间隙 | 10 |  |
|  |  | 检查后轮拖滞 | 10 |  |
|  |  | 检查驻车制动拉杆行程 | 10 |  |
|  |  | 调整驻车制动拉杆行程 | 10 |  |
| 5 | 复查 | 检查制动拖滞 | 5 |  |
|  |  | 检查驻车制动拉杆行程 | 10 | 检查方法正确 |
|  |  | 对制动鼓安装进行复查 | 5 | 检查方法正确 |
|  |  | 安装后轮 | 5 |  |
| 6 | 工单填写 | 确认检测步骤完成情况 及检修结果填写 | 5 | 工单填写情况酌情扣分 |
| 7 | 总分 | —————————— | 100 | ——————————— |

驻车制动器的调整操作工单

作业前准备工作

安装座椅套 安装地板垫 安装方向盘套松开驻车制动器

举升车辆

拆卸后轮（ 单侧）

调整驻车制动

临时安装 2 个轮毂螺母调整间隙

检查后轮拖滞

检查驻车制动拉杆行程调整驻车制动拉杆行程

最终检查

检查后轮拖滞

检查驻车制动拉杆行程	标准值： 	测量值：		             安装后轮	轮胎螺栓扭矩：

# 车辆恢复

恢复/清洁

拆卸方向盘套和地板垫和座椅套

1-29：鼓式制动器蹄片更换

- 任务描述：选用零件完整的鼓式制动器总成或者就车实施更换鼓式制动器蹄片更换，有对应的维修手册或指导书。

- 实施条件：

- 考核时限：40 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《鼓式制动器蹄片更换评分标准》

| 序号 | 检修项目 | 检修内容 | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配 分） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业安全/5S | 车辆防护，松开驻车制动器， 举升车辆、拆卸单侧后轮胎 | 5 | 每少准备一件扣一分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 准备好所工量具及耗材 | 5 | 未进行准备直接扣完 |  |  |
|  |  | 工量具、场地清洁 | 5 | 每次扣一分，扣完为止 |  |  |
| 2 | 工具使用 | 检测量具选用合理 | 5 | 未合理选用酌情扣分 |  |  |
|  |  | 检测量具使用规范 | 5 | 未合理使用酌情扣分 |  |  |
| 3 | 手册使用 | 检修前翻至相关页面 | 5 | 检修前未进行维修手册查询扣每次 扣 2 分，扣完为止。 |  |  |
| 4 | 制动鼓拆卸 | 拆卸制动鼓 | 6 | 维修手册翻到相应的页码 |  |  |
|  |  |  |  | 制动鼓、后轮毂轴的凸缘上做上装 配标记 |  |  |
|  |  |  |  | 根据按照情况，使用维修螺钉或调 整蹄鼓方法进行拆卸 |  |  |
| 5 | 制动鼓清洁 | 清洁制动鼓 | 2 | 建议用制动清洁剂清洁、清洁到位 |  |  |
| 6 | 制动鼓检查 | 检查制动鼓内径 | 3 | 根据维修手册， 量具使用规范 |  | 测量方法正确 |
|  |  |  |  |  |  | 测量数据正确 |
|  |  | 维修判断 | 2 | 根据维修手册标准数据作出维修判 断 |  |  |
| 7 | 制动蹄片拆卸 | 使用 SST 分离驻车制动蹄上张 紧弹簧 | 2 | SST 使用方法正确 |  |  |
|  |  | 使用SST 分离左侧定位支柱 | 2 | SST 使用方法正确 |  |  |
|  |  | 拆下驻车制动拉线 | 2 |  |  |  |
|  |  | 拆卸 C 形垫片和驻车制动蹄拉 杆 | 2 |  |  |  |
| 8 | 制动蹄片检查 | 检查制动蹄衬片厚度 | 4 | 正确使用量具 | 使用方法正确 |  |
|  |  |  |  |  | 测量数据准确 |  |
|  |  | 维修判断 | 2 | 根据维修手册 进行判断 | 蹄片厚度标准min 1.0mm,标准4.0mm |  |
|  |  | 检查制动蹄鼓与制 9 动蹄衬面 结合 | 2 |  |  |  |
|  |  | 维修判断 | 2 | 维修判断正确 | 按照维修手册要 求极限 |  |
| 9 | 安装 | 涂抹高温润滑脂 | 3 | 涂抹位置正确 | 制动背板与制动 蹄结合处 |  |
|  |  |  |  | 润滑脂适量 |  |  |
|  |  | 安装驻车制动蹄拉杆附件 | 2 |  |  |  |
|  |  | 安装驻车制动拉线 | 2 |  |  |  |
|  |  | 用 SST 安装制动蹄、销、蹄片 定位弹簧 | 2 | SST 使用方法正确 |  |  |
|  |  | 用SST 安装蹄片定位弹簧帽 | 2 | SST 使用方法正确 |  |  |
|  |  | 安装制动自动调整拉杆 | 2 | 调节到最短距离，清洁并涂抹黄油 |  |  |
|  |  | 接装驻车制动蹄支柱 | 2 | 小心不要损坏制动分泵防尘套 |  |  |
|  |  | 检查制动鼓蹄片安装情况 | 2 |  |  |  |
|  |  | 测量蹄鼓之间的差值是否为正确的制动蹄间隙 | 3 | 正确使用量具 | 测量方法正确 |  |
|  |  |  |  |  | 测量数据准确，标 准 0.6mm |  |
| 10 | 调整制动蹄片间隙 | 临时装两螺母 | 2 |  |  |  |
|  |  | 调整及安装孔塞 | 2 |  |  |  |
|  |  | 安装制动鼓 | 2 | 按照装配标记正确安装 |  |  |
| 11 | 复查 | 检查制动拖滞 | 2 |  |  |  |
|  |  | 检查驻车制动拉杆行程 | 2 | 检查方法正确 |  |  |
|  |  | 对制动鼓安装进行复查 | 2 | 检查方法正确 |  |  |
|  |  | 整理 | 2 |  |  |  |
| 12 | 工单填写 | 确认检测步骤完成情况及检修 结果填写 | 5 | 工单填写情况酌情扣分 |  |  |
| 13 | 总分 | ————————— | 100 | ————————————— |  |  |

《鼓式制动器蹄片更换操作工单》

作业前准备工作

安装座椅套 安装地板垫 安装方向盘套松开驻车制动器

举升车辆

拆卸后轮（ 单侧）

拆卸制动蹄

拆卸制动鼓清洁

检查制动鼓内径	测量值： 	规定值：	             拆卸驻车制动蹄上张紧弹簧

分离左侧定位支柱 拆卸驻车制动拉线 拆卸 C 型垫片和拉杆

# 检查

检查制动蹄衬片厚度	测量值： 	规定值：	              检查制动鼓与制动蹄衬面 是否正常接触

安装制动蹄

涂抹耐高温润滑脂

安装驻车制动蹄拉杆附件安装驻车制动拉线

安装制动蹄 安装回位弹簧

安装制动自动调整拉杆安装驻车制动蹄支柱 检查制动鼓安装情况

测量蹄鼓间隙	测量值： 	规定值：

安装制动鼓调整驻车制动

临时安装 2 个轮毂螺母调整间隙

最终检查

检查后轮拖滞

检查驻车制动拉杆行程对制动鼓安装进行复查

# 车辆恢复

恢复/清洁

拆卸方向盘套和地板垫和座椅套

1-30：蓄电池的检测

- 任务描述：蓄电池的检测内容有蓄电池的外观检查、电荷情况检测（要求用万用表检测法和高率放电计检测法两种方法进行检测）、电解液液面高度检查（要求用刻度线检查法和玻璃管检测法进行检查）、电解液密度检测；蓄电池的检测只要求在工作台上进行，蓄电池不需要从车上拆下来。

- 实施条件：

- 考核时限：20 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《蓄电池的检测》评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 评分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明否决 |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩 序，立即终止考试，此题计 0 分 |
| 2 | 工量具的选择及 正确使用 | 15 | - 不能正确选择工量具，每次扣 3 分 - 不能正确使用工量具，每次扣 5 分 |
| 3 | 蓄电池外观检查 | 10 | - 加液孔盖通气孔、极桩及外壳检查项目中，每缺少一项扣 3 分 - 检查方法不正确，每次扣 1~3 分 - 不能正确判断检查结果，每次扣 3 分 |
|  | 电荷情况检测 | 20 | (1)不用万用表进行检测扣 10 分，不用高率放电计进行检测扣 10 分 - 检测方法不正确，每次扣 2~5 分 - 不能判断检查结果，每次扣 5 分 |
|  | 电解液液面高度检测 | 15 | - 不通过刻度线检查扣 8 分，不通过玻璃管检测扣 7 分 - 检查方法不正确，每次扣 2~5 分 - 不能判断检查结果，每次扣 5 分 |
|  | 电解液密度检测 | 20 | - 不进行密度检测，扣 20 分 - 检测方法不正确，扣 5~15 分 - 不能判断检测结果扣每次扣 5 分 |
| 4 | 安全文明生产 | 20 | - 不穿工作服扣 1 分、不穿工作鞋扣 1 分、不戴工作帽扣 1 分 - 工量具与零件混放、或摆放凌乱，每次每处扣 1 分 - 工量具或零件随意摆放在地上，每次扣 1 分 - 垃圾未分类回收，每次扣 1 分 - 电解液、水洒落在地面或零部件表面未及时清理，每次扣 1 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 5 | 合计 | 100 |  |

《蓄电池的检测》操作工单

| 信息获取 |  |  |  | 蓄电池型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、场地及设备初步检查（考前对场地安全和设备的检查及准备） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．工量具检查准备； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 2．仪器设备检查准备； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目 1 至 3 不需要作记录 |  |  |  |
| 3．技术资料检查准备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、操作过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1． 蓄电池外观检查 - 检查蓄电池外壳是否有裂纹正常 □ 损 伤 □ - 检查加液孔盖通气孔是否畅通正常 □ 堵 塞 □ - 检查正、负极柱是否腐蚀正常 □ 腐 蚀 □ 2．蓄电池液面高度检查 (1) 玻璃管检查法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单格数 |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低于标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高于标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) 液面高度指示线检查法 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高于标准 低于标准需要充电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常 □ 低于标准 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．电荷情况检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) 利用数字万用表对蓄电池进行检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量值： 正常 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) 利用高率放电计对蓄电池进行检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量值： 正常 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  | 更换 |  |  | □ |  |  |  |
| 4．利用密度计对蓄电池进行检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电解液温度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单格数 | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低于标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高于标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

模块二、汽车维护技能模块

2-1：车辆内部及四周检查

- 任务描述：在规定的时间内，完成汽车预检工作、驾驶室内、四个车门、备胎、燃油箱盖、汽车前后部的检查。

- 实施条件：

- 考核时限：30 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《车辆内部及四周检查》评分标准

| 项目 | 检查维修内容 | 评分项目 | 评分标准 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全文明否决 | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序，立即终止 考试，此题计 0 分 |  |  |
| 车辆基本检查 | 1．预检工作 | 安装车内三件套 | 每项 2 分 | 10 |
|  |  | 拉起发动机盖释放柄 |  |  |
|  |  | 安放翼子板布、前格栅布 |  |  |
|  |  | 放置车轮挡块 |  |  |
|  |  | 接上尾气排放管 |  |  |
|  |  | 检查机油液位、冷却液液位制动液液位、喷洗液液位 |  |  |
|  |  | 取下翼子板布、前格栅布并关闭发动机仓盖 |  |  |
|  | 2．驾驶员座椅 | 小灯、大灯（远近）、闪光、雾灯（前、后）、转向 灯 | 每项 2 分 | 4 |
|  |  | 及开关回位、危险警告灯、刹车灯、倒车灯、尾灯、 |  |  |
|  |  | 牌照灯、仪表板灯、组合仪表警告灯 |  |  |
|  |  | 检查相应灯的亮起 |  |  |
|  |  | 检查喷洗器喷射状态和喷射位置 | 未启动发动机检查喷洗扣 4 分 每项扣 2 分 | 8 |
|  |  | 检查刮水器高速、低速时的工作情况： |  |  |
|  |  | 检查刮水器间歇功能、回位功能和刮拭情况 |  |  |
|  |  | 检查驻车制动器（指示灯、行程） |  |  |
|  |  | 检查方向盘各方向松弛、ACC 锁定功能 |  |  |
|  |  | 用直尺测量方向盘自由行程 |  |  |
|  |  | 检查喇叭工作情况 | 每项扣 2 分 | 2 |
|  |  | 检查制动踏板响应灵敏性、松动、异常噪音 |  | 2 |
|  |  | 用直尺测量制动踏板高度、自由行程、行程余量 | 每项扣 2 分 | 4 |
|  |  | 检查真空助力器的工作状况、气密性、真空性 | 每项扣 2 分 | 4 |
|  |  | 打开发动机仓盖、燃油箱盖、行李箱盖 | 每项扣 2 分 | 4 |
|  |  | 检查顶灯并将顶灯旋至“door”位置 |  |  |
|  |  | 换档杆置于空挡、释放驻车制动器 |  |  |
|  | 3．驾驶员侧车门与左后车门 | 检查车身螺栓、螺母连接情况 | 每项扣 2 分 | 6 |
|  |  | 检查门控灯 |  |  |
|  |  | 检查安全带伸缩、收紧情况、座椅滑动 |  |  |
|  | 4、燃油箱盖 | 检查门盖铰链、密封圈损坏 检查扭矩限制器功能 | 每项扣 2 分 | 2 |
|  | 5、后部 | 检查后减振器、车辆倾斜 | 每项扣 2 分 | 10 |
|  |  | 后部车灯安装状况、是否损坏及污物 |  |  |
|  |  | 检查行李箱门安装情况 |  |  |
|  |  | 检查行李箱灯工作情况 |  |  |
|  |  | 摘掉尾气管 |  |  |
|  | 6、备胎检查 | 轮胎异常磨损、损坏 | 每项扣 2 分 | 8 |
|  |  | 镶嵌异物、检查深度 |  |  |
|  |  | 检查轮圈和轮盘 |  |  |
|  |  | 检查气压、测漏 |  |  |
|  | 7、右后车门与 副驾驶员侧车门 | 检查车门车身螺母、螺栓连接情况 | 每项扣 2 分 | 6 |
|  |  | 检查安全带伸缩、收紧情况、座椅滑动 |  |  |
|  |  | 检查门控灯 |  |  |
|  | 8、前部 | 打开发动机仓盖、燃油箱盖并安装翼子板布、前格栅 布 | 每项扣 2 分 | 10 |
|  |  | 检查车灯安装、损坏和污物 |  |  |
|  |  | 检查前减振器、车辆倾斜 |  |  |
|  |  | 发动机罩螺栓连接情况 |  |  |
|  |  | 拆卸机油加注口盖并用布盖住加注口 |  |  |
| 5S 工作安全 | 1．5S | 工具、量具、零件摆放合理作业后整理 | 每项扣 1 分 | 4 |
|  | 2．工作安全 | 出现有安全隐患的不规范操作 工具落地等事故 |  |  |
| 工作 流程 | 操作流程规范 性 | 按照工位置标准流程完成以上各项目 |  | 4 |
| 工单得分 | 工具工单情况 |  | 每项 4 分 | 12 |
| 总分 |  |  |  | 100 |

《车辆内部及四周检查》操作工单

# 作业内容：

信息获取，车型：

一、车辆内部及四周检查： - 根据《汽车维护操作》要求，按照标准流程进行车辆保养作业； - 根据修理手册和实际测量值填写以下数据记录； - 实际操作过程中，要边操作边向考核教师叙述操作内容和检查结果。二、注意： - 不用检查与离合器有关的项目； - 不用检查空调滤清器；

1．制动踏板标准高度： 2．制动踏板标准自由行程： 3．方向盘最大自由行程：

数据记录：

- 按规范作业，合理、快捷； - 作业完成后将工具、车辆等恢复成考前状态； - 注意工作安全、5S； 4、如果检查出不正常现象，请记录在以下表格中（不必恢复）。

作业基本要求：

不正常现象（没有异常可以不填）

2-2：车辆底部的检查

- 任务描述：在规定的时间内，完成汽车漏油、驱动轴、制动系统、转向系统、前后悬架系统、燃油管路、排气系统的检查，汽车底盘各螺栓的扭矩复核。

- 实施条件：

- 考核时限：30分钟。

- 评分细则及操作工单：

《车辆底部的检查》评分标准

| 项目 | 检查内容 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全文明否 决 | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序，立即终止 考试，此题计 0 分 |  |  |
|  | 1．准备工作 | 安装车内三件套 | 每项 2 分 | 4 |
|  |  | 安放翼子板布、前格栅布 |  |  |
|  | 2．漏油检查 | 检查机油放油塞 |  |  |
|  |  | 检查机滤是否漏油 | 每项 2 分 | 8 |
|  |  | 检查发动机与变速箱安装面 |  |  |
|  |  | 检查自动传动桥/手动传动桥漏油 |  |  |
|  | 3．驱动轴检查 | 检查驱动轴安装、损伤（左右） | 每项 2 分 | 8 |
|  |  | 检查驱动轴护套是否有裂纹渗漏（左右）转动车 轮检查 |  |  |
|  | 4、制动系统 | 检查分泵裂纹、安装、渗漏（左右） | 每项 2 分 | 4 |
|  |  | 检查制动管路 |  |  |
|  | 5、转向系统 | 检查转向连接机构 | 每项 2 分 | 4 |
|  |  | 检查动力转向机构 |  |  |
|  | 6、前悬架系 | 检查减振器渗漏（左右）、胶套 | 每项 2 分 | 8 |
|  | 统 | 检查弹簧（左右）、平衡杆 |  |  |
|  | 7、管路检查 | 检查燃油管路 | 每项 2 分 | 4 |
|  |  | 检查制动管路 |  |  |
|  | 8、排气系统 | 检查排气管及其安装件 |  | 2 |
|  | 9、后桥 | 检查后桥损坏情况 |  |  |
| 车辆 |  | 检查平衡杆安装状况 | 每项 2 分 | 8 |
|  |  | 检查减振器、弹簧（左右） |  |  |
| 基本 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未全程使用扭矩扳手和套筒扣 4 分（除无法使用的情况以外）；遗漏 3～ 4 种螺栓扣 4 分； 遗漏 4 种以上 螺栓扣 8 分；全部螺栓要求以标准力矩复核 |  |
| 检查 |  | 所有要求的螺栓进行扭矩复核（根据车型）： |  |  |
|  |  | 前部（左右）： |  |  |
|  |  | 中间梁×车身；下臂×横梁；横梁×车身； |  |  |
|  |  | 中间梁×横梁；球节×下臂；制动卡钳×转向节； |  |  |
|  |  | 球节×转向节；减振器×转向节；稳定连接杆× |  |  |
|  | 10、螺栓检 | 减振器 |  |  |
|  | 查 | 稳定杆×稳定连接杆；转向机壳×横梁； 稳定杆×横梁；横拉杆端头锁止螺母； |  | 12 |
|  |  | 横拉杆端头×转向节； |  |  |
|  |  | 后部： |  |  |
|  |  | 拖臂和后桥×车身；排气管；燃油箱； |  |  |
|  |  | 拖臂和后桥×后桥轮毂；制动分泵×背板； |  |  |
|  |  | 控制杆×拖臂和后桥；减振器×拖臂和后桥； |  |  |
|  |  | 减振器×车身； |  |  |
| 5S | 1．举升器使用 | 举升前支点确认 举升高度合适（不低头、不踮脚） 升降时安全提示语音 |  | 4 2 2 |
| 工作 | 2．5S | 工具、量具、零件摆放合理； | 每项 2 分 | 4 |
| 安全 |  | 作业后整理 |  |  |
|  | 3．工作安全 | 未带手套触摸排气管 | 每项 2 分 | 4 |
|  |  | 扭矩扳手使用方法不合理（推手柄等） |  | 4 |
|  |  | 其它不安全操作 |  | 2 |
| 工作 流程 | 操作流程规 范性 | 按照标准流程完成以上各项目 |  | 4 |
| 工单得分 | 工具工单情况 |  | 每项 4 分 | 12 |
| 总分 |  |  |  | 100 |

《车辆底部的检查》操作工单

# 作业内容：

信息获取，车型：

一、车辆底部的检查： - 根据汽车维护操作要求，按照标准流程进行车辆保养作业； - 根据修理手册和实际测量值填写以下数据记录； - 实际操作过程中，要边操作边向考核教师叙述操作内容和检查结果。二、注意： - 不用排放发动机机油； - 该工位要求检查的螺栓以扭力扳手进行标准力矩复核（除无法使用的情况以外）； - 对下面三种螺栓进行标准力矩复核，并填写标准力矩数据。

1．下臂×横梁连接螺栓标准力矩： 2．转向节×减振器螺栓标准力矩： 3．燃油箱固定螺栓标准扭矩：

数据记录：

- 按规范作业，合理、快捷； - 作业完成后将工具、车辆等恢复成考前状态； - 注意工作安全、5S； 4、如果检查出不正常现象，请记录在以下表格中（不必恢复）。

作业基本要求：

不正常现象（没有异常可以不填）

2-3：车轮维护

- 任务描述：在规定的时间内，完成指定车轮轴承的检查，指定轮胎的拆装、制动器检查与测量。

- 实施条件：

- 考核时限 ：4 0 分钟。

- 评分细则及操作工单：

| 项目 | 检查内容 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全文明否 决 | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序，立即 终止考试，此题计 0 分 |  |  |
| 轮胎拆卸和检查 | 1．车轮轴承检查 | 推拉车轮以便检查是否有摆动 | 每项 3 分 | 3 |
|  |  | 转动车轮以便检查是否无噪声平稳转动 |  | 3 |
|  | 2．轮胎拆装 | 螺栓拆装顺序(不能让轮胎自由悬挂) |  | 3 |
|  | 3．轮胎检查 | 轮胎异常磨损；损坏 | 每项 3 分 深度规、钢皮尺均可 | 3 |
|  |  | 镶嵌异物;检查深度 |  | 3 |
|  |  | 检查轮圈和轮盘 |  | 3 |
|  |  | 检查气压；检漏 |  | 3 |
|  |  | 做好标记后放在轮胎架上 |  | 3 |
|  | 1．制动卡钳拆卸 | 正确拆卸卡钳（开口和梅花配合使用） | 每项 3 分 | 3 |
|  |  | 使用挂钩等 |  | 3 |

《车轮维护》评分标准

| 前盘式制动 器检查 | 2．摩擦片检查测量 | 检查摩擦片磨损状况 | 每项 3 分 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 摩擦片清洁 |  | 3 |
|  |  | 厚度测量位置正确 |  | 3 |
|  | 3．盘检查和测量 | 检查制动盘磨损和损坏 |  | 3 |
|  |  | 量具校零和清洁 | 不用调整，未清洁扣 3 分 | 3 |
|  |  |  |  | 3 |
|  |  | 盘清洁（内外侧均需要清洁） |  | 3 |
|  |  | 测量位置（应距盘边缘 10mm） | 检测一个点 | 3 |
|  |  | 正确读数（不能拿下千分尺） |  | 3 |
|  | 4、制动卡钳安装 | 检查制动分泵活塞有否泄露 |  | 3 |
|  |  | 正确安装制动片（说明涂润滑脂的位置） |  | 3 |
|  |  | 使用扭矩扳手拧紧固定螺栓 |  | 3 |
|  | 5、轮胎安装 | 螺栓紧固顺序 使用扭力扳手拧紧轮胎螺丝 | 每项 2 分 | 2 |
|  |  |  |  | 2 |
|  | 6、复位操作 | 踩制动踏板，使制动块复位 | 每项 2 分 | 2 |
| 5S 工作安全 | 1．举升器使用 | 举升前支点确认 举升高度合适（不低头、不踮脚） 升降时安全提示语音 |  | 3 |
|  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 3 |
|  | 2．5S | 工具、量具、零件摆放合理工具零件落地 作业后整理 | 每项 3 分 | 3 |
|  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 1 |
|  | 3．工作安全 | 轮胎抱持方式（不能用手握轮圈） 其它不规范和不安全因素 | 每项 1 分 | 1 |
|  |  |  |  | 1 |
| 工作流 程 | 操作流程规 范性 | 按照工位置标准流程完成以上各项目 |  | 4 |
| 工单 | 工具工单情况 |  | 每项 2 分 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  |

《车轮维护》操作工单

# 作业内容：

信息获取，车型：

一、车轮维护：

- 根据《汽车维护操作》教材要求，按照标准流程进行车辆保养作业；

- 根据修理手册和实际测量值填写以下数据记录；

- 实际操作过程中，要边操作边向考核教师叙述操作内容和检查结果。二、注意：

- 只用完成指定车轮和制动器的相关工作；

- 不用检查前制动盘跳动；

- 制动盘厚度只要求测一个点；

4、不用操作后鼓制动器相关项目。

1．轮毂螺栓安装标准力矩： 	2．前制动衬片标准厚度：

3．前制动盘实际厚度： 	4、前制动盘标准厚度：

数据记录：

- 按规范作业，合理、快捷

- 作业完成后将工具、车辆等恢复成考前状态

- 注意工作安全、5S

4、如果检查出不正常现象，请记录在以下表格中（不必恢复）

作业基本要求：

不正常现象（没有异常可以不填）

2-4：发动机舱维护

- 任务描述：在规定的时间内，完成指定火花塞、蓄电池、传动桥、制冷剂量、动力转向液的检查及发动机启动前的常规检查。

- 实施条件：

- 考核时限 ：40 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《发动机舱维护》评分标准

| 项目 | 检查内容 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全文明否决 | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序，立即 终止考试，此题计 0 分 |  |  |
| 准备工作 | 1．准备工作 | 安装车内三件套 拉起驻车制动器 | 每项 2 分 | 6 |
|  |  | 拉起发动机盖释放柄 |  |  |
|  |  | 安放翼子板布、前格栅布 放置车轮挡块 | 每项 2 分 | 6 |
|  |  | 接上尾气排放管 |  |  |
| 发动机启动前 | 1．火花塞检查 | 拆卸火花塞(并用布盖住口\非棘轮松开) |  | 4 |
|  |  | 检查火花塞外观情况 检查火花塞间隙(调整间隙方法) | 每项 2 分 | 4 |
|  |  | 先用手预紧 | 每项 2 分 | 4 |
|  |  | 标准力矩拧紧火花塞 |  |  |
|  | 2．蓄电池检查 | 检查蓄电池外部情况 电解液液位 | 每项 1 分 | 4 |
|  |  | 电池端子、排气塞情况 测量电解液比重（只测量指定一格） |  |  |
|  | 3．其它检查 | 检查总泵液位、制动管路泄露 检查制动器管、软管安装及损坏 | 每项 2 分 | 4 |
|  |  | 检查燃油管路泄露、损坏 | 每项 2 分 | 4 |
|  |  | 检查活性碳罐的管路安装 |  |  |
|  |  | 用压缩空气清洁空气滤芯（吹气方向） 检查空气滤芯的破损 | 每项 2 分 | 6 |
|  |  | 安装位置方向正确 |  |  |
|  |  | 检查前减振器的上支承螺栓（套筒梅花开口 先后顺序） | 每项 2 分 | 8 |
|  |  | 检查喷洗器液位 |  |  |
|  |  | 检查机油液位 |  |  |
|  |  | 检查散热器盖、水箱及管路的泄露 |  |  |
| 暖机过程 | 1．相关检查 | 用标准力矩拧紧车轮 对角拧紧车轮螺栓 | 每项 2 分 | 4 |
|  |  | 检查PCV 阀的工作情况及管路安装（用鲤鱼 钳须垫布） |  | 2 |
|  |  | 检查散热器及管路的渗漏情况 检查散热器管路、软管、卡箍的安装 | 每项 2 分 | 4 |
| 暖机结 束（着车） | 1．传动桥检查 | 检查自动传动桥/手动传动桥液位 操作换挡杆数次 | 每项 2 分 | 4 |
|  | 2．制冷剂量 | 发动机转速 1500 转/分钟。 所有车门全部打开、 | 每项 2 分 | 8 |
|  |  | 空调风冷开到最大 温度调到最低 |  |  |
|  | 3．转向助力液 位 | 怠速、方向盘转向（极限、短时间） | 每项 2 分 | 4 |
|  |  | 检查动力转向液位及泄露 |  |  |
| 发动机停止后 | 1．停机后检查 | 检查动力转向液液面 比较运行和停止液面差 检查液体是否起泡或乳化 | 每项 2 分 | 10 |
|  |  | 检查发动机机油液位 检查散热器及管路的渗漏情况 |  |  |
| 5S 工作安全 | 1．5S | 工具、量具、零件摆放合理 作业后整理 | 每项 2 分 | 4 |
|  | 2．工作安全 | 出现有安全隐患的不规范操作 工量具落地等事故 |  |  |
| 工作流程 | 操作流程规范 性 | 按照工位置标准流程完成以上各项目 |  | 5 |
| 工单得分 | 工具工单情况 |  | 每项 1 分 | 5 |
| 总分 |  |  |  | 100 |

《发动机舱维护》操作工单

# 作业内容：

信息获取，车型：

一、发动机舱维护：

- 根据《汽车维护操作》教材要求，按照标准流程进行车辆保养作业；

- 根据修理手册和实际测量值填写以下数据记录；

- 实际操作过程中，要边操作边向考核教师叙述操作内容和检查结果。二、注意：

- 不用加注发动机机油；

- 不用更换冷却液

- 不用检查制冷剂泄露或加注制冷剂；

4、不用检查混合气；

5、不用检查散热器盖工作状况（不用拆卸散热器盖）

1．火花塞标准间隙： 		2．火花塞安装标准力矩：

3．蓄电池液标准比重： 		4、动力转向液位升高最大标准值：

数据记录：

作业基本要求：

- 按规范作业，合理、快捷

- 作业完成后将工具、车辆等恢复成考前状态

- 注意工作安全、5S

4、如果检查出不正常现象，请记录在以下表格中（不必恢复）

不正常现象（没有异常可以不填）

2-5：正时皮带的更换

- 任务描述：在规定的时间内，完成正时皮带的拆卸、更换、安装和调整工作。

- 实施条件：

- 考核时限 ：4 0 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《正时皮带的更换》评分标准

| 检修项目 | 检修内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全文明否 决 | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序，立即终止考试，此题计 0 分 |  |  |
| 作业安全/5S | 铺收座椅护套、翼子板布等 | 每少铺收一件扣 1 分 | 5 |
|  | 准备好所需仪器设备 | 未准备扣 5 分，准备有遗漏，扣 2 分 | 5 |
|  | 工量具、场地清洁 | 未清洁每次扣 1 分 | 5 |
| 工具使用 | 检测仪器选用合理 | 使用不合理每次扣 1 分 | 5 |
|  | 检测仪器使用规范 | 未合理使用每次扣 1 分 | 5 |
| 正时皮带罩 | 拆卸传动皮带 | 拆卸方法不正确每次扣 2 分 | 5 |
|  | 拆卸气门室盖 | 未采用对角拆卸扣 2 分 | 2 |
|  | 拆卸 2 号皮带罩 | 拆卸方法不正确每次扣 2 分 | 2 |
|  | 拆卸曲轴正时皮带罩 | 拆卸方法不正确每次扣 2 分 | 2 |
|  | 拆下横直发动机安装支架 | 拆卸方法不正确每次扣 2 分 | 2 |
|  | 转动曲轴皮带轮，将它的缺口与正时皮 带轮罩的正时标记“0”对准。 | 未对准扣 3 分 | 3 |
|  | 检查凸轮轴正时齿轮的标记位置是否 正确 | 未检查扣 3 分 | 3 |
|  | 拆卸曲轴皮带轮 | 拆卸方法不正确每次扣 2 分 | 2 |
|  | 拆卸曲轴正时皮带罩 | 拆卸方法不正确每次扣 2 分 | 2 |
| 正时皮带 | 拆卸正时皮带张紧器总成 | 拆卸方法不正确每次扣 2 分 | 2 |
|  | 拆下正时皮带 | 拆卸方法不正确每次扣 2 分 | 2 |
| 更换、安装正时皮带 | 安装张紧轮及张紧弹簧 | 安装方法不正确每次扣 2 分 | 2 |
|  | 对齐凸轮轴正时齿轮标记 | 未对齐扣 3 分 | 3 |
|  | 对齐曲轴正时齿轮的正时标记 | 未对齐扣 3 分 | 3 |
|  | 安装正时皮带至曲轴正时齿轮 | 安装方法不正确每次扣 3 分 | 3 |
|  | 安装正时皮带 | 皮带方向不正确扣 3 分 | 3 |
|  | 安装时曲轴与凸轮轴对准正时标记 | 正时标记不正确扣完 | 5 |
|  | 锁紧张紧轮固定螺栓 | 安装方法不正确每次扣 2 分 | 2 |
| 安装正时皮带罩及曲轴皮带轮 | 安装正时皮带罩 | 拆卸方法不正确每次扣 2 分 | 2 |
|  | 安装曲轴皮带轮 | 拆卸方法不正确每次扣 2 分 | 2 |
|  | 检查正时记号是否对准 | 未检查后续步骤直接扣完 | 5 |
|  | 安装曲轴正时皮带罩 | 安装方法不正确每次扣 2 分 | 2 |
|  | 安装横置发动机安装支架 | 安装方法不正确每次扣 2 分 | 2 |
|  | 安装 2 号正时皮带罩 | 安装方法不正确每次扣 2 分 | 2 |
|  | 安装气门室盖 | 未采用对角拧紧扣 2 分 | 2 |
|  | 安装及调整传动皮带 | （口述）未翻到维修手册相关页面扣 3 分，未口述扣 4 分 | 7 |
| 工单填写 | 确认检测步骤完成情况及检修结果填 写 | 每错 1 项扣 1 分 | 3 |
| 总分 |  | 100 |  |

《正时皮带的更换》操作工单

# 作业内容：

信息获取，车型：

一、正时皮带的更换： - 根据《汽车维护操作》教材要求，按照标准流程进行车辆保养作业； - 根据修理手册和实际测量值填写以下数据记录； - 实际操作过程中，要边操作边向考核教师叙述操作内容和检查结果。

# 数据记录：

- 正时皮带张紧力 标准值： 测量值： - 张紧轮固定螺栓规定扭矩 ：

作业基本要求：

- 按规范作业，合理、快捷 - 作业完成后将工具、车辆等恢复成考前状态 - 注意工作安全、5S 4、如果检查出不正常现象，请记录在以下表格中（不必恢复）

不正常现象（没有异常可以不填）

2-6：冷却液的更换

- 任务描述：在规定的时间内，完成冷却液的更换工作。

- 实施条件：

- 考核时限 ：40 分钟。

- 评分细则及操作工单：

# 《冷却液的更换》评分标准

| 项目 | 检查内容 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全文明否决 | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序，立 即终止考试，此题计 0 分 |  |  |
| 车辆基本 检查 | 1．准备工作 | 安装车内三件套 | 每项 2 分 | 4 |
|  |  | 安放翼子板布、前格栅布 |  |  |
|  | 2．暖车 | 起动发动机 | 每项 3 分 | 6 |
|  |  | 发动机运行至正常温度 |  |  |
|  | 3．放出冷却液 | 打开贮液盖 | 未做每项次扣 6 分 | 24 |
|  |  | 旋开气缸体和散热器放液开关 |  |  |
|  |  | 排放冷却液 |  |  |
|  | 4、添加冷却液 | 拧紧气缸体和散热器放液开关 | 未做每项次扣 6 分 | 24 |
|  |  | 添加冷却液 |  |  |
|  |  | 拧紧贮液盖 |  |  |
|  | 5、检查 | 起动发动机 | 每项 8 分 | 24 |
|  |  | 发动机运行至正常温度 |  |  |
|  |  | 检查贮液罐液面高度 |  |  |
| 5S、安全 | 5S | 工具、量具、零件摆放合理 | 每项 2 分 | 4 |
|  |  | 作业后整理 |  |  |
| 工作流程 | 操作流程规范性 | 按照工位置标准流程完成以上各项目 |  | 4 |
| 工单得分 |  |  |  | 10 |
| 总分 |  |  |  | 100 |

《冷却液的更换》操作工单

# 作业内容：

信息获取，车型：

一、冷却液的更换： - 根据汽车维护操作要求，按照标准流程进行车辆保养作业； - 根据修理手册和实际测量值填写以下数据记录； - 实际操作过程中，要边操作边向考核教师叙述操作内容和检查结果。

# 操作记录：

作业基本要求：

- 按规范作业，合理、快捷； - 作业完成后将工具、车辆等恢复成考前状态； - 注意工作安全、5S； 4、如果检查出不正常现象，请记录在以下表格中（不必恢复）。

不正常现象（没有异常可以不填）

2-7：车轮换位

- 任务描述：在规定的时间内，完成所有车轮的换位工作。

- 实施条件：

- 考核时限 ：40 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《车轮换位》评分标准

| 项目 | 检查内容 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全文明否决 | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序， 立即终止考试，此题计 0 分 |  |  |
| 车辆基本检查 | 1．准备工作 | 松开驻车制动 | 每项 4 分 | 8 |
|  |  | 变速器置空档 |  |  |
|  | 2．轮胎拆卸 | 轮胎拆卸 | 拆卸方法不正确每个车轮扣 2 分，未采用对角每 个车轮扣 3 分 | 20 |
|  | 3．轮胎装配 | 轮胎装配 | 装配方法不正确每个车轮扣 2 分，未采用对角每 个车轮扣 3 分 | 20 |
|  |  | 轮胎螺母加扭矩 | 未加扭每个螺母扣 1 分 | 16 |
| 5S、安全 | 升起前支点确认 1．举升机使用 举升高度合适 升降时安全提示语言 |  | 每项 2 分 | 6 |
|  | 工具、量具、零件摆放合 2．5S 方面 理 工具零件落地 |  | 每项 4 分 | 8 |
|  | 扭矩扳手使用方法不合理 3．工作安全 其它不安全操作 |  | 每项 4 分 | 8 |
| 工作流 程 | 操作流程规范性 | 按照工位置标准流程完成 以上各项目 |  | 4 |
| 工单得 分 |  |  |  | 10 |
| 总分 |  |  |  | 100 |

《车轮换位》操作工单

# 作业内容：

信息获取，车型：

一、车轮换位： - 根据汽车维护操作要求，按照标准流程进行车辆保养作业； - 根据修理手册和实际测量值填写以下数据记录； - 实际操作过程中，要边操作边向考核教师叙述操作内容和检查结果。

# 操作记录：

作业基本要求：

- 按规范作业，合理、快捷； - 作业完成后将工具、车辆等恢复成考前状态。 - 注意工作安全、5S 4、如果检查出不正常现象，请记录在以下表格中（不必恢复）

不正常现象（没有异常可以不填）

2-8：汽车空调制冷系统维护

- 任务描述：汽车空调制冷系统维护考试内容为制冷剂的回收、系统抽真空、加注冷冻机油、加注制冷剂；要求在实验轿车上进行维护操作。

- 实施条件：

- 考核时限：40 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《汽车空调制冷系统维护》项目评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 评分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明否决 | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序，立 即终止考试，此题计 0 分 |  |
| 2 | 工量具的选择及正确 使用 | 15 分 | - 不能正确选择工量具，每次扣 3 分 - 不能正确使用工量具，每次扣 5 分 |
| 3 | 制冷剂的回收 | 10 分 | - 回收操作方法不正确，扣 5~10 分 - 不利用回收机回收，扣 10 分 |
|  | 系统抽真空 | 10 分 | 操作步骤及方法不正确，扣 5~10 分 |
|  | 加注冷冻机油 | 15 分 | - 操作步骤及方法不正确，扣 5~15 分 - 加注量不符合标准，扣 5 分 |
|  | 加注制冷剂（利用压力表组加注） | 30 分 | - 加注前不排空，扣 5 分 - 操作方法不正确，扣 5~30 分 - 加注量不符合标准，扣 10 分 - 不能判断制冷剂压力是否正常，扣 10 分 |
| 4 | 安全文明生产 | 20 分 | - 不穿工作服扣 1 分，不穿工作鞋扣 1 分，不戴工作帽扣 1 分 - 不安装车漆表面防护布（罩）扣 1 分，不安装车内座椅 防护套、方向盘套、变速杆套，地板衬垫每项扣 0.5 分 - 工量具与零件混放、或摆放凌乱，每次每处扣 1 分 - 发动车辆不接尾气排放管，每次扣 1 分 - 不放置三角木，扣 1 分 - 工量具或零件随意摆放在地上，每次扣 1 分 - 垃圾未分类回收，每次扣 1 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 - 竣工后未清理操作过程中手接触过的车漆表面，每处扣 1 分 - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 5 | 合计 | 100 分 |  |

《汽车空调制冷系统维护》项目操作工单

| 信息获取 | 车型： |  |
| --- | --- | --- |
| 一、场地及设备初步检查（考前对场地安全和设备的检查及准备） |  |  |
| 1．工量具检查准备 ； 2．仪器设备检查准备； |  | 备注 |
| 3．技术资料检查准备； 4．汽车停放位置检查； |  | 项目 1 至 10 不需要 |
| 5．放置车轮三角块； 6．连接尾气抽排管； |  | 记录 |
| 7．放置方向盘套和脚垫； 8．放置发动机及翼子板罩； |  |  |
| 9．发动机机油、冷却液检查； 10．蓄电池状况检查。 |  |  |
| 二、操作过程 |  |  |
| 1．制冷剂的回收 - 回收的制冷剂量为： - 回收的冷冻机油量为： 2．系统抽真空 - 设定的抽真空时间： - 最终抽空压力值： - 加注冷冻机油 加注量为： - 加注制冷剂 最终加注量为： ５．制冷剂压力检查 低压侧压力为： ；高压侧压力为： 压力正常 □ 低压侧压力过高 □ 高压侧压力过高 □ 低压侧压力过低 □ 高压侧压力过低 □ |  |  |

2-9：发电机皮带的检查与调整

- 任务描述：在规定的时间内，完成指定发电机皮带松紧度的检查，并对其进行调整。

- 实施条件：

- 考核时限 ：30分钟。

- 评分细则及操作工单：

《发电机皮带的检查与调整》评分标准

| 检修项目 | 检修内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全文明否决 | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序，立即终止考试，此 题计 0 分 |  |  |
| 作业安全/5S | 铺收座椅护套、翼子板布等 | 每少铺收一件扣 1 分 | 5 |
|  | 准备好所需仪器设备 | 未准备扣 5 分，准备有遗漏， 扣 2 分 | 5 |
|  | 工量具、场地清洁 | 未清洁每次扣 1 分 | 5 |
| 工具使用 | 检测仪器选用合理 | 使用不合理每次扣 1 分 | 5 |
|  | 检测仪器使用规范 | 未合理使用每次扣 1 分 | 5 |
| 拆卸发电机皮带 | 拆卸发电机皮带张紧器总成 | 拆卸方法不正确每次扣 5 分 | 10 |
|  | 拆下发电机皮带 | 拆卸方法不正确每次扣 5 分 | 10 |
| 检查发电机皮带 | 检查发电机皮带 | 安装方法不正确每次扣 5 分 | 10 |
| 安装发电机皮带并进行调整 | 安装张紧装置 | 安装方法不正确每次扣 5 分 | 10 |
|  | 安装发电机皮带 | 安装方法不正确每次扣 5 分 | 10 |
|  | 调整皮带松紧度 | 调整方法不正确扣 10 分，调 整不符合标准扣 10 分 | 20 |
| 工单填写 | 确认检测步骤完成情况及检修结果填写 | 每错 1 项扣 1 分 | 5 |
| 总分 |  | 100 |  |

《发电机皮带的检查与调整》操作工单

# 作业内容：

信息获取，车型：

一、发电机皮带的检查与调整：

- 根据《汽车维护操作》教材要求，按照标准流程进行车辆保养作业；

- 根据修理手册和实际测量值填写以下数据记录；

- 实际操作过程中，要边操作边向考核教师叙述操作内容和检查结果。二、注意：

- 不用加注发动机机油；

- 不用更换冷却液

- 不用检查制冷剂泄露或加注制冷剂；

4、不用检查混合气；

5、不用检查散热器盖工作状况（不用拆卸散热器盖）

2．张紧轮固定螺栓规定扭矩 ：

标准值： 	测量值：

1．发电机皮带张紧力

数据记录：

作业基本要求：

- 按规范作业，合理、快捷

- 作业完成后将工具、车辆等恢复成考前状态

- 注意工作安全、5S

4、如果检查出不正常现象，请记录在以下表格中（不必恢复）

不正常现象（没有异常可以不填）

2-10：火花塞的更换

- 任务描述：在规定的时间内，完成火花塞的拆卸及更换工作。

- 实施条件：

- 考核时限:40 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《火花塞的更换》评分标准

| 检修项目 | 检修内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全文明 否决 | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场秩序，立即终止考试，此 题计 0 分 |  |  |
| 作业安全 /5S | 铺收座椅护套、翼子板布等 | 每少铺收一件扣 1 分 | 5 |
|  | 准备好所需仪器设备 | 未准备扣 5 分，准备有遗漏，扣 2 分 | 5 |
|  | 工量具、场地清洁 | 未清洁每次扣 1 分 | 5 |
| 火花塞的 拆卸 | 拔下各高压分缸线 | 方法不正确每个扣 2.5 分 | 10 |
|  | 拆卸各缸火花塞 | 方法不正确每个扣 2.5 分 | 10 |
| 火花塞的检查 | 检查火花塞的间隙 | 每漏检一个扣 2.5 分 | 10 |
|  | 积炭的检查 | 方法不正确每个扣 2.5 分 | 10 |
| 火花塞的装配 | 将火花塞装入汽缸盖上 | 方法不正确每个扣 2.5 分 | 10 |
|  | 拧紧火花塞 | 未使用扭力扳手扣 10 分，扣未达到 规定力矩，扣 10 分 | 20 |
|  | 将高压线插入火花塞 | 分缸线插入错误，扣 10 分 | 10 |
| 工单填写 | 确认检测步骤完成情况及检修结果 填写 | 每错 1 项扣 1 分 | 5 |
| 总分 |  | 100 |  |

《火花塞的更换》操作工单

# 作业内容：

信息获取，车型：

一、火花塞的更换：

- 根据《汽车维护操作》教材要求，按照标准流程进行车辆保养作业； - 根据修理手册和实际测量值填写以下数据记录； - 实际操作过程中，要边操作边向考核教师叙述操作内容和检查结果。

# 数据记录：

1．火花塞的间隙 标准值： 测量值：

作业基本要求：

- 按规范作业，合理、快捷 - 作业完成后将工具、车辆等恢复成考前状态 - 注意工作安全、5S 4、如果检查出不正常现象，请记录在以下表格中（不必恢复）

不正常现象（没有异常可以不填）

模块三、汽车故障诊断与排除技能模块

3-1：电源系统的故障诊断与排除

- 任务描述：电源系统故障设置范围为不充电、充电电流太小、充电电流过大、充电指示灯故障。考官将根据故障排除的难易程度，设置 1个故障点。进入考试程序后，首选由考生发动汽车，观察故障现象。如有明显故障现象，考官可以不作说明，由考生根据故障现象进入故障诊断与排除程序；如没有明显故障现象，考官应向考生口述故障现象，并在考生操作工单的第一栏“故障现象”表格内填写故障现象（考生必须将故障现象记录在操作工单相应的记录栏内）。

- 实施条件：

- 考核时限：40 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《电源系统的故障诊断与排除评分标准》

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 评分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆防护 | 2 分 | 车辆防护不到位扣 1 分。 |
| 2 | 工量具的选择及 正确使用 | 15 分 | 1、不能正确选择工量具，每次扣 3 分。 2、不能正确使用工量具，每次扣 5 分。 |
| 3 | 安全检查 | 5 分 | 发动机启动前不做安全检查，扣 5 分；每少做一项，扣 2 分。 |
| 4 | 故障现象确认 | 5 分 | 不进行故障确认，扣 5 分；确认方法不正确扣 3 分。 |
| 5 | 维修手册使用 | 5 分 | 不会使用维修手册，扣 5 分，不能熟练使用维修手册，扣 2 分。 |
| 6 | 诊断过程 | 28 分 | 1、诊断思路不正确，视情况扣 5~15 分； 2、检测方法不正确，每次扣 5 分； 3、不能判断检测结果，每次扣 5 分； 4、部件及总成拆装不熟练，扣 5 分；造成元器件损坏，扣 20 分。 |
| 7 | 故障部位确认和排除 | 15 分 | 1、不能确定故障部位，扣 15 分。 2、不能排除故障，扣 8 分； 3、不进行故障修复后的检验，扣 5 分。 |
| 8 | 维修记录 | 5 分 | 维修记录的填写不规范、不详细，扣 1~3 分； |
| 9 | 安全文明生产 | 20 分 | 1、整理、整顿等 5S 情况不到位，扣 5 分； 2、不注重安全操作，视情况扣 5~20 分； 3、着装不整齐、言行举止不文明，扣 3 分； 4、造成人身、设备重大事故，此题计 0 分。 |
| 10 | 合计 | 100 分 |  |

《电源系统的故障诊断与排除操作工单》

| 故障现象 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 信息获取 | 车型： |  |
| 一、场地及设备初步检查（考前对场地安全和设备的检查及准备） |  |  |
| 1）工量具检查准备： |  | 备注 |
| 2）仪器设备检查准备： |  | 1、项目 1）至 10） 不需要作记录； |
| 3）技术资料检查准备： |  |  |
| 4）汽车停放位置与举升机状况检查： |  |  |
| 5）放置车轮三角块： |  |  |
| 6）连接尾气抽排管： |  |  |
| 7）放置方向盘套和脚垫： |  |  |
| 8）放置发动机及翼子板罩： |  |  |
| 9)发动机机油、冷却液检查： |  |  |
| 10)蓄电池状况检查： |  |  |
| 二、故障诊断： |  |  |
| 1、记录故障现象： |  |  |
| 2、记录故障诊断步骤： |  |  |
| 3、故障修复建议： |  |  |

3-2：前大灯系统的故障诊断与排除

- 任务描述：前大灯系统故障设置范围为所有灯泡均不亮、只有近光或远光亮、只有左侧或右侧大灯亮。考官将根据故障排除的难易程度，设置 1 个故障点。进入考试程序后，首选由考生发动汽车，观察故障现象。如有明显故障现象，考官可以不作说明，由考生根据故障现象进入故障诊断与排除程序；如没有明显故障现象，考官应向考生口述故障现象，并在考生操作工单的第一栏“故障现象”表格内填写故障现象（考生必须将故障现象记录在操作工单相应的记录栏内）。

- 实施条件：

- 考核时限：40 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《前大灯系统的故障诊断与排除评分标准》

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 评分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆防护 | 2 分 | 车辆防护不到位扣 1 分。 |
| 2 | 工量具的选择及 正确使用 | 15 分 | 1、不能正确选择工量具，每次扣 3 分。 2、不能正确使用工量具，每次扣 5 分。 |
| 3 | 安全检查 | 5 分 | 发动机启动前不做安全检查，扣 5 分；每少做一项，扣 2 分。 |
| 4 | 故障现象确认 | 5 分 | 不进行故障确认，扣 5 分；确认方法不正确扣 3 分。 |
| 5 | 维修手册使用 | 5 分 | 不会使用维修手册，扣 5 分，不能熟练使用维修手册，扣 2 分。 |
| 6 | 诊断过程 | 28 分 | 1、诊断思路不正确，视情况扣 5~15 分； 2、检测方法不正确，每次扣 5 分； 3、不能判断检测结果，每次扣 5 分； 4、部件及总成拆装不熟练，扣 5 分；造成元器件损坏，扣 20 分。 |
| 7 | 故障部位确认和排除 | 15 分 | 1、不能确定故障部位，扣 15 分。 2、不能排除故障，扣 8 分； 3、不进行故障修复后的检验，扣 5 分。 |
| 8 | 维修记录 | 5 分 | 维修记录的填写不规范、不详细，扣 1~3 分； |
| 9 | 安全文明生产 | 20 分 | 1、整理、整顿等 5S 情况不到位，扣 5 分； 2、不注重安全操作，视情况扣 5~20 分； 3、着装不整齐、言行举止不文明，扣 3 分； 4、造成人身、设备重大事故，此题计 0 分。 |
| 10 | 合计 | 100 分 |  |

《前大灯系统的故障诊断与排除操作工单》

| 故障现象 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 信息获取 | 车型： |  |
| 一、场地及设备初步检查（考前对场地安全和设备的检查及准备） |  |  |
| 1）工量具检查准备： |  | 备注 |
| 2）仪器设备检查准备： |  | 1、项目 1）至 10） 不需要作记录； |
| 3）技术资料检查准备： |  |  |
| 4）汽车停放位置与举升机状况检查： |  |  |
| 5）放置车轮三角块： |  |  |
| 6）连接尾气抽排管： |  |  |
| 7）放置方向盘套和脚垫： |  |  |
| 8）放置发动机及翼子板罩： |  |  |
| 9)发动机机油、冷却液检查： |  |  |
| 10)蓄电池状况检查： |  |  |
| 二、故障诊断： |  |  |
| 1、记录故障现象： |  |  |
| 2、记录故障诊断步骤： |  |  |
| 3、故障修复建议： |  |  |

3-3：转向灯系统的故障诊断与排除

- 任务描述：转向灯系统故障设置范围为所有转向灯都不亮、左侧或右侧转向灯不亮、只有一个转向灯不亮。考官将根据故障排除的难易程度，设置1个故障点。进入考试程序后，首选由考生发动汽车，观察故障现象。如有明显故障现象，考官可以不作说明，由考生根据故障现象进入故障诊断与排除程序；如没有明显故障现象，考官应向考生口述故障现象，并在考生操作工单的第一栏“故障现象”表格内填写故障现象（考生必须将故障现象记录在操作工单相应的记录栏内）。

- 实施条件：

- 考核时限：40 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《转向灯系统的故障诊断与排除评分标准》

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 评分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆防护 | 2 分 | 车辆防护不到位扣 1 分。 |
| 2 | 工量具的选择及 正确使用 | 15 分 | 1、不能正确选择工量具，每次扣 3 分。 2、不能正确使用工量具，每次扣 5 分。 |
| 3 | 安全检查 | 5 分 | 发动机启动前不做安全检查，扣 5 分；每少做一项，扣 2 分。 |
| 4 | 故障现象确认 | 5 分 | 不进行故障确认，扣 5 分；确认方法不正确扣 3 分。 |
| 5 | 维修手册使用 | 5 分 | 不会使用维修手册，扣 5 分，不能熟练使用维修手册，扣 2 分。 |
| 6 | 诊断过程 | 28 分 | 1、诊断思路不正确，视情况扣 5~15 分； 2、检测方法不正确，每次扣 5 分； 3、不能判断检测结果，每次扣 5 分； 4、部件及总成拆装不熟练，扣 5 分；造成元器件损坏，扣 20 分。 |
| 7 | 故障部位确认和排除 | 15 分 | 1、不能确定故障部位，扣 15 分。 2、不能排除故障，扣 8 分； 3、不进行故障修复后的检验，扣 5 分。 |
| 8 | 维修记录 | 5 分 | 维修记录的填写不规范、不详细，扣 1~3 分； |
| 9 | 安全文明生产 | 20 分 | 1、整理、整顿等 5S 情况不到位，扣 5 分； 2、不注重安全操作，视情况扣 5~20 分； 3、着装不整齐、言行举止不文明，扣 3 分； 4、造成人身、设备重大事故，此题计 0 分。 |
| 10 | 合计 | 100 分 |  |

《转向灯系统的故障诊断与排除操作工单》

| 故障现象 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 信息获取 | 车型： |  |
| 一、场地及设备初步检查（考前对场地安全和设备的检查及准备） |  |  |
| 1）工量具检查准备： |  | 备注 |
| 2）仪器设备检查准备： |  | 1、项目 1）至 10） 不需要作记录； |
| 3）技术资料检查准备： |  |  |
| 4）汽车停放位置与举升机状况检查： |  |  |
| 5）放置车轮三角块： |  |  |
| 6）连接尾气抽排管： |  |  |
| 7）放置方向盘套和脚垫： |  |  |
| 8）放置发动机及翼子板罩： |  |  |
| 9)发动机机油、冷却液检查： |  |  |
| 10)蓄电池状况检查： |  |  |
| 二、故障诊断： |  |  |
| 1、记录故障现象： |  |  |
| 2、记录故障诊断步骤： |  |  |
| 3、故障修复建议： |  |  |

3-4：雨刮系统的故障诊断与排除

- 任务描述：雨刮系统故障设置范围为刮水器所有档位均不工作、只有快速档位工作、间歇档位不工作、雨刮臂不能回位、没有喷洗功能故障。考官将根据故障排除的难易程度，设置 1个故障点。进入考试程序后，首选由考生发动汽车，观察故障现象。如有明显故障现象，考官可以不作说明，由考生根据故障现象进入故障诊断与排除程序；如没有明显故障现象，考官应向考生口述故障现象，并在考生操作工单的第一栏“故障现象”表格内填写故障现象（考生必须将故障现象记录在操作工单相应的记录栏内）。

- 实施条件：

- 考核时限：40 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《雨刮系统的故障诊断与排除评分标准》

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 评分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆防护 | 2 分 | 车辆防护不到位扣 1 分。 |
| 2 | 工量具的选择及 正确使用 | 15 分 | 1、不能正确选择工量具，每次扣 3 分。 2、不能正确使用工量具，每次扣 5 分。 |
| 3 | 安全检查 | 5 分 | 发动机启动前不做安全检查，扣 5 分；每少做一项，扣 2 分。 |
| 4 | 故障现象确认 | 5 分 | 不进行故障确认，扣 5 分；确认方法不正确扣 3 分。 |
| 5 | 维修手册使用 | 5 分 | 不会使用维修手册，扣 5 分，不能熟练使用维修手册，扣 2 分。 |
| 6 | 诊断过程 | 28 分 | 1、诊断思路不正确，视情况扣 5~15 分； 2、检测方法不正确，每次扣 5 分； 3、不能判断检测结果，每次扣 5 分； 4、部件及总成拆装不熟练，扣 5 分；造成元器件损坏，扣 20 分。 |
| 7 | 故障部位确认和排除 | 15 分 | 1、不能确定故障部位，扣 15 分。 2、不能排除故障，扣 8 分； 3、不进行故障修复后的检验，扣 5 分。 |
| 8 | 维修记录 | 5 分 | 维修记录的填写不规范、不详细，扣 1~3 分； |
| 9 | 安全文明生产 | 20 分 | 1、整理、整顿等 5S 情况不到位，扣 5 分； |
|  |  |  | 2、不注重安全操作，视情况扣 5~20 分； 3、着装不整齐、言行举止不文明，扣 3 分； 4、造成人身、设备重大事故，此题计 0 分。 |
| 10 | 合计 | 100 分 |  |

《雨刮系统的故障诊断与排除操作工单》

| 故障现象 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 信息获取 | 车型： |  |
| 一、场地及设备初步检查（考前对场地安全和设备的检查及准备） |  |  |
| 1）工量具检查准备： |  | 备注 |
| 2）仪器设备检查准备： |  | 1、项目 1）至 10） 不需要作记录； |
| 3）技术资料检查准备： |  |  |
| 4）汽车停放位置与举升机状况检查： |  |  |
| 5）放置车轮三角块： |  |  |
| 6）连接尾气抽排管： |  |  |
| 7）放置方向盘套和脚垫： |  |  |
| 8）放置发动机及翼子板罩： |  |  |
| 9)发动机机油、冷却液检查： |  |  |
| 10)蓄电池状况检查： |  |  |
| 二、故障诊断： |  |  |
| 1、记录故障现象： |  |  |
| 2、记录故障诊断步骤： |  |  |
| 3、故障修复建议： |  |  |

3-5：刹车灯系统的故障诊断与排除

- 任务描述：刹车灯系统故障设置范围为所有刹车灯均不亮、只有一侧刹车灯泡不亮；考官将根据故障排除的难易程度，设置1个故障点；进入考试程序后，首先由考生观察故障现象。如有明显故障现象，考官可以不作说明，由考生根据故障现象进入故障诊断与排除程序；如没有明显故障现象，考官应向考生口述故障现象，并在考生操作工单的第一栏“故障现象”表格内填写故障现象（考生必须将故障现象记录在操作工单相应的记录栏内）。

- 实施条件：

- 考核时限：4 0 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《刹车灯系统的故障诊断与排除》评分标准

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 评分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明否决 |  | 造成人身、设备重大事故，或恶意顶撞考官、严重扰乱考场 秩序，立即终止考试，此题计 0 分 |
| 2 | 工量具的选择及正 确使用 | 15 分 | - 不能正确选择工量具，每次扣 3 分 - 不能正确使用工量具，每次扣 5 分 |
| 3 | 安全检查 | 5 分 | 发动机启动前不检查机油液位、冷却液位，每项扣 3 分 |
| 4 | 故障现象确认 | 5 分 | 不进行故障确认，扣 5 分；确认方法不正确扣 3 分 |
| 5 | 维修手册使用 | 5 分 | 不会查阅维修手册，扣 5 分，查阅步骤不正确，扣 2 分 |
| 6 | 诊断过程 | 30 分 | - 诊断思路不正确，视情况扣 5~15 分 - 检测方法不正确，每次扣 5 分 |
|  |  |  | - 不能判断检测结果，每次扣 5 分 - 部件及总成拆装不熟练，扣 2~5 分；造成元器件损坏，扣 20 分 |
| 7 | 故障部位确认和排除 | 15 分 | - 不能确定故障部位，扣 15 分 - 不能排除故障，扣 8 分 - 不进行故障修复后的检验，扣 5 分 |
| 8 | 维修记录 | 5 分 | 维修记录的填写不规范、不详细，扣 1~3 分 |
| 9 | 安全文明生产 | 20 分 | - 不穿工作服扣 1 分、不穿工作鞋扣 1 分、不戴工作帽扣 1 分 - 不安装车漆表面防护布（罩）扣 1 分、不安装车内座椅防 护套、方向盘套、变速杆套、地板衬垫每项扣 0.5 分 - 工量具与零件混放、或摆放凌乱，每次每处扣 1 分 - 发动车辆不接尾气排放管，每次扣 1 分 - 不放置三角木，扣 1 分 - 工量具或零件随意摆放在地上，每次扣 1 分 - 垃圾未分类回收，每次扣 1 分 - 竣工后未清理工量具，每件扣 1 分 - 竣工后未清理操作过程中手接触过的车漆表面，每处扣 1 分 - 竣工后未清理考核场地，扣 2 分 - 不服从考官、出言不逊，每次扣 3 分 |
| 10 | 合计 | 100 分 |  |

《刹车灯系统的故障诊断与排除》操作工单

| 故障现象 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 信息获取 | 车型： |  |
| 一、场地及设备初步检查（考前对场地安全和设备的检查及准备） |  |  |
| 1．工量具检查准备； |  | 备注 |
| 2．仪器设备检查准备； |  | 项目 1 至 10 不需要作记录 |
| 3．技术资料检查准备； |  |  |
| 4．汽车停放位置与举升机状况检查； |  |  |
| 5．放置车轮三角块； |  |  |
| 6．连接尾气抽排管； |  |  |
| 7．放置方向盘套和脚垫； |  |  |
| 8．放置发动机及翼子板罩； |  |  |
| 9．发动机机油、冷却液检查； |  |  |
| 10．蓄电池状况检查。 |  |  |
| 二、故障诊断： |  |  |
| 1．记录故障现象： |  |  |
| 2．记录故障诊断步骤： |  |  |
| 3．故障修复建议： |  |  |

3-6：发动机怠速不稳故障诊断

- 任务描述：发动机怠速不稳可能的故障有：怠速马达故障、怠速马达线路故障、进气歧管漏气、真空管路漏气等，考官将根据故障排除的难易程度，设置 1 个故障点。进入考试程序后，首选由考生发动汽车，观察故障现象。如有明显故障现象，考官可以不作说明，由考生根据故障现象进入故障诊断与排除程序；如没有明显故障现象，考官应向考生口述故障现象（考生必须将故障现象记录在操作工单相应的记录栏内）。

- 实施条件：

- 考核时限：40 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《发动机怠速不稳故障诊断评分标准》

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具及仪器设备的准备 | 5 | 未检查工量具设备扣 2 分 |
|  |  |  | 工量具准备错误扣 2 分 |
|  |  |  | 工量具摆放不整齐扣 1 分 |
| 2 | 车辆状况的检查 | 20 | 没有检查车辆状况扣 6 分 |
|  |  |  | 没有安装三角木扣 2 分 |
|  |  |  | 没有安装尾气抽排管扣 2 分 |
|  |  |  | 座位套、踏脚垫、方向盘套、档位杆套少安装一项扣 1 分， |
|  |  |  | 没有安装翼子板护垫扣 2 分 |
|  |  |  | 没有检查机油扣 2 分 |
|  |  |  | 没有检查冷却液扣 2 分 |
| 3 | 故障判断及排除 | 50 | 不会判断故障扣 10 分 |
|  |  |  | 故障点判断错误一次扣 5 分 |
|  |  |  | 不能正确使用工量具及仪器设备扣 10 分 |
|  |  |  | 不能排除故障扣 15 分 |
|  |  |  | 没有得出维修结论扣 10 分 |
| 4 | 操作过程 | 10 | 不会查阅维修手册扣 2 分 |
|  |  |  | 没有使用维修手册扣 3 分 |
|  |  |  | 零件落地扣 3 分 |
|  |  |  | 工量具及仪器设备没整理扣 2 分 |
| 5 | 安全生产 | 15 | 因违规操作发生触电、火灾、人身和设备事故，本项目全 程否定 |
| 6 | 合计 | 100 |  |

《发动机怠速不稳故障诊断操作工单》

| 信息获取 | 车辆型号： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 故障现象： |  |
| 一、场地及设备初步检查（考前对场地安全和设备的检查及准备） |  |  |
| 1）工量具检查准备： |  | 备注 |
| 2）仪器设备检查准备： |  | 1、项目 1）至 10） 不需要作记录； |
| 3）车辆准备： |  |  |
| 4）技术资料检查准备： |  |  |
| 5）汽车停放位置与举升机状况检查： |  |  |
| 6）放置车轮三角块： |  |  |
| 7）连接尾气抽排管： |  |  |
| 8）放置方向盘套和脚垫： |  |  |
| 9）放置发动机及翼子板罩： |  |  |
| 10)发动机机油、冷却液检查： |  |  |

二、故障诊断：

1、记录诊断步骤：

2、记录检测步骤：

3、技术要点与难点：

3-7：燃油泵电路故障诊断

- 任务描述：燃油泵电路可能的故障有：燃油泵继电器故障、燃油泵线路故障等。考官将根据故障排除的难易程度，设置 1 个故障点。进入考试程序后，首选由考生发动汽车，观察故障现象。如有明显故障现象，考官可以不作说明，由考生根据故障现象进入故障诊断与排除程序；如没有明显故障现象，考官应向考生口述故障现象（考生必须将故障现象记录在操作工单相应的记录栏内）。

- 实施条件：

- 考核时限：40 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《燃油泵电路故障诊断评分标准》

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具及仪器设备的准备 | 5 | 未检查工量具设备扣 2 分 |
|  |  |  | 工量具准备错误扣 2 分 |
|  |  |  | 工量具摆放不整齐扣 1 分 |
| 2 | 车辆状况的检查 | 20 | 没有检查车辆状况扣 6 分 |
|  |  |  | 没有安装三角木扣 2 分 |
|  |  |  | 没有安装尾气抽排管扣 2 分 |
|  |  |  | 座位套、踏脚垫、方向盘套、档位杆套少安装一项扣 1 分， |
|  |  |  | 没有安装翼子板护垫扣 2 分 |
|  |  |  | 没有检查机油扣 2 分 |
|  |  |  | 没有检查冷却液扣 2 分 |
| 3 | 故障判断及排除 | 50 | 不会判断故障扣 10 分 |
|  |  |  | 故障点判断错误一次扣 5 分 |
|  |  |  | 不能正确使用工量具及仪器设备扣 10 分 |
|  |  |  | 不能排除故障扣 15 分 |
|  |  |  | 没有得出维修结论扣 10 分 |
| 4 | 操作过程 | 10 | 不会查阅维修手册扣 2 分 |
|  |  |  | 没有使用维修手册扣 3 分 |
|  |  |  | 零件落地扣 3 分 |
|  |  |  | 工量具及仪器设备没整理扣 2 分 |
| 5 | 安全生产 | 15 | 因违规操作发生触电、火灾、人身和设备事故，本项目全程否 定 |
| 6 | 合计 | 100 |  |

《燃油泵电路故障诊断操作工单》

| 信息获取 | 发动机型号： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 故障现象： |  |
| 一、场地及设备初步检查（考前对场地安全和设备的检查及准备） |  |  |
| 1）工量具检查准备： |  | 备注 |
| 2）仪器设备检查准备： |  | 1、项目 1）至 10） |
| 3）车辆准备： |  | 不需要作记录； |
| 4）技术资料检查准备： |  |  |
| 5）汽车停放位置与举升机状况检查： |  |  |
| 6）放置车轮三角块： |  |  |
| 7）连接尾气抽排管： |  |  |
| 8）放置方向盘套和脚垫： |  |  |
| 9）放置发动机及翼子板罩： |  |  |
| 10)发动机机油、冷却液检查： |  |  |
| 二、故障诊断： |  |  |
| 1、记录诊断步骤： |  |  |
| 2、记录检测步骤： |  |  |
| 3、技术要点与难点： |  |  |

3-8：发动机水温过高故障诊断

- 任务描述：发动机水温过高可能的故障有：节温器损坏、电子扇损坏、水温开关损坏、风扇继电器故障、电子风扇线路故障等。考官将根据故障排除的难易程度，设 1 个水温过高故障。进入考试程序后，首选由考生发动汽车，观察故障现象。如有明显故障现象，考官可以不作说明， 由考生根据故障现象进入故障诊断与排除程序；如没有明显故障现象，考官应向考生口述故障现象（考生必须将故障现象记录在操作工单相应的记录栏内）。

- 实施条件：

- 考核时限：40 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《发动机水温过高故障诊断操作工单》

| 信息获取 | 发动机型号： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 故障现象： |  |
| 一、场地及设备初步检查（考前对场地安全和设备的检查及准备） |  |  |
| 1）工量具检查准备： |  | 备注 |
| 2）仪器设备检查准备： |  | 1、项目 1）至 10） 不需要作记录； |
| 3）车辆准备： |  |  |
| 4）技术资料检查准备： |  |  |
| 5）汽车停放位置与举升机状况检查： |  |  |
| 6）放置车轮三角块： |  |  |
| 7）连接尾气抽排管： |  |  |
| 8）放置方向盘套和脚垫： |  |  |
| 9）放置发动机及翼子板罩： |  |  |
| 10)发动机机油、冷却液检查： |  |  |
| 二、故障诊断： |  |  |
| 1、记录诊断步骤： |  |  |
| 2、记录检测步骤： |  |  |
| 3、技术要点与难点： |  |  |

3-9：ABS 灯亮灯故障诊断

- 任务描述：根据维修手册对考核车辆轮速传感器（四个中任意一个）线路设置断路、短路、搭铁故障任选。要求能正确使用故障诊断仪读取故障码并正确使用维修手册及数字万用表查找故障点。考官应向考生描述故障现象。

- 实施条件：

- 考核时限：40 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《ABS 灯亮灯故障诊断评分标准》

| 序号 | 检修项目 | 检修内容 | 配分 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业安全 /5S | 铺收座椅护套、翼子 板布等 | 5 | 每少铺收一件扣一分，扣完为止 |
|  |  | 准备好所需仪器设备 | 5 | 未进行准备直接扣完 |
|  |  | 工量具、场地清洁 | 5 | 每次扣一分，扣完为止 |
| 2 | 工具使用 | 检测仪器选用合理 | 5 | 未合理选用酌情扣分 |
|  |  | 检测仪器使用规范 | 5 | 未合理使用酌情扣分 |
| 3 | 操 作 步 骤 | 1、直观检查 | 5 | 检查手制动是否完全释放。 |
|  |  |  | 5 | 检查制动液是否渗漏、制动液面是否在规定的范 围内。 |
|  |  |  | 5 | 检查所有ABS/ASR 系统的保险丝、继电器是否完 好、插接是否牢固。 |
|  |  |  | 5 | 检查ABS 的ECU 连接器(插头和插座)连接是否良 好。 |
|  |  |  | 5 | 检查有关元器件(轮速传感器、电磁阀体、电动泵、压力警示开关和压力控制开关等)的连接器 和导线是否连接良好。 |
|  |  |  | 5 | 检查 ABSECU、压力调节器等的接地(搭铁)线是 否接触可靠。 |
|  |  |  | 5 | 检查蓄电池电压是否在规定范围内，正、负极柱 的导线是否连接可靠。 |
|  |  | 2、故障码的读取与清除 | 5 | 打开点火开关，检查ＡＢＳ警告灯是否亮约 3s。 |
|  |  |  | 5 | 能准确找到诊断接口并将检测仪器与其连接 |
|  |  |  | 5 | 正确启动检测仪器并进入正确的检测车型及项 目 |
|  |  |  | 5 | 能正确使用检测仪器进行ＡＢＳ系统故障码的 |
|  |  |  |  | 读取 |
|  |  |  | 10 | 记录并使用手册并分析故障码，使用万用表查找 故障部位 |
|  |  |  | 5 | 能正确使用检测仪器进行ＡＢＳ系统故障码的 清除 |
| 4 | 工单填写 | 确认检测步骤完成情 况及检修结果填写 | 5 | 工单填写情况酌情扣分 |
| 5 | 总分 | ————— | 100 | ————————————————— |

《ABS 灯亮灯故障诊断操作工单》

检查准备工作

安装座椅套 安装地板垫 安装方向盘套

拉起发动机盖释放杆打开发动机盖

安装翼子板布安装前格栅布

安装车轮挡块(可以用举升机顶起部分车辆重量)

基本检查

检查手制动是否完全释放。

检查制动液是否渗漏、制动液面是否在规定的范围内。

检查所有ABS/ASR 系统的保险丝、继电器是否完好、插接是否牢固。检查ABS 的ECU 连接器(插头和插座)连接是否良好。

检查有关元器件(轮速传感器、电磁阀体、电动泵、压力警示开关和压力控制开关等)的连接器和导线是否连接良好。

检查ABSECU、压力调节器等的接地(搭铁)线是否接触可靠。

检查蓄电池电压是否在规定范围内，正、负极柱的导线是否连接可靠。

# 故障诊断

打开点火钥匙至ACC 检查ABS 灯点亮和熄灭情况。

| 制动系统警报灯 | ABS 警报灯 |
| --- | --- |

# 车辆恢复

□恢复/清洁

□拆卸翼子板布和前盖

□拆卸方向盘套和地板垫和座椅套

3-10：发动机抖动故障诊断

- 任务描述：发动机抖动可能的故障有：个别气缸不作功或工作不良、进气歧管漏气、发动机机脚损坏等，考官将根据故障排除的难易程度，设置 1 个故障点。进入考试程序后，首选由考生发动汽车，观察故障现象。如有明显故障现象，考官可以不作说明，由考生根据故障现象进入故障诊断与排除程序；如没有明显故障现象，考官应向考生口述故障现象（考生必须将故障现象记录在操作工单相应的记录栏内）。

- 实施条件：

- 考核时限：40 分钟。

- 评分细则及操作工单：

《发动机抖动故障诊断故障诊断评分标准》

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 扣分标准（每项累计扣分不超过配分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具及仪器设备的准备 | 5 | 未检查工量具设备扣 2 分 |
|  |  |  | 工量具准备错误扣 2 分 |
|  |  |  | 工量具摆放不整齐扣 1 分 |
| 2 | 车辆状况的检查 | 20 | 没有检查车辆状况扣 6 分 |
|  |  |  | 没有安装三角木扣 2 分 |
|  |  |  | 没有安装尾气抽排管扣 2 分 |
|  |  |  | 座位套、踏脚垫、方向盘套、档位杆套少安装一项扣 1 分， |
|  |  |  | 没有安装翼子板护垫扣 2 分 |
|  |  |  | 没有检查机油扣 2 分 |
|  |  |  | 没有检查冷却液扣 2 分 |
| 3 | 故障判断及排除 | 50 | 不会判断故障扣 10 分 |
|  |  |  | 故障点判断错误一次扣 5 分 |
|  |  |  | 不能正确使用工量具及仪器设备扣 10 分 |
|  |  |  | 不能排除故障扣 15 分 |
|  |  |  | 没有得出维修结论扣 10 分 |
| 4 | 操作过程 | 10 | 不会查阅维修手册扣 2 分 |
|  |  |  | 没有使用维修手册扣 3 分 |
|  |  |  | 零件落地扣 3 分 |
|  |  |  | 工量具及仪器设备没整理扣 2 分 |
| 5 | 安全生产 | 15 | 因违规操作发生触电、火灾、人身和设备事故，本项目 全程否定 |
| 6 | 合计 | 100 |  |

《发动机抖动故障诊断操作工单》

| 信息获取 | 车辆型号： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 故障现象： |  |
| 一、场地及设备初步检查（考前对场地安全和设备的检查及准备） |  |  |
| 1）工量具检查准备： |  | 备注 |
| 2）仪器设备检查准备： |  | 1、项目 1）至 10） 不需要作记录； |
| 3）车辆准备： |  |  |
| 4）技术资料检查准备： |  |  |
| 5）汽车停放位置与举升机状况检查： |  |  |
| 6）放置车轮三角块： |  |  |
| 7）连接尾气抽排管： |  |  |
| 8）放置方向盘套和脚垫： |  |  |
| 9）放置发动机及翼子板罩： |  |  |
| 10)发动机机油、冷却液检查： |  |  |
| 二、故障诊断： |  |  |
| 1、记录诊断步骤： |  |  |
| 2、记录检测步骤： |  |  |
| 3、技术要点与难点： |  |  |